广告字标识制作安装

招标要求

一、招标内容

更新：

中 文：“北京急救中心（120）平谷分中心、急诊”共18个字，外形尺寸1150*1150*18mm。

英文：“BEIJING FIRST AID CENTER 120 PINGGU BRANCH EMERGENCY ”共45个字母，外形尺寸：800*800*45mm。

新增：

中 文：“平谷区危重孕产妇抢救中心；平谷区创伤中心；平谷区脑卒中中心；平谷区胸痛中心”共34个字，外形尺寸：500*500*34mm。

英 文：“PINGGU SEVERE MATERNAL RESCUE CENTER； PINGGU TRAUMA CENTER ；PINGGU CEREBRAL APOPLEXY CENTER； PINGGU TRANMA CENTER”共96个字母，外形尺寸：400*400*96mm。

中英文：“A B C D E F” “座”共6个字母、6个汉字，外形尺寸：1500*1500*12mm。

二、材质工艺、安装要求

1、字体设计安装工艺应符合北京市牌匾标识设置指导意见要求。

2、字体用5mm亚克力板吸塑字，内置LED灯。字体固定连接用4*4镀锌方管，焊口做防锈处理。用加长螺栓固定。

3、字体与楼体连接加封闭胶，做防水处理。

4、字体铁皮框架为1.2MM,焊口做防锈处理。

5、进口亚克力板、进口LED灯、进口变压器。

6、字体金属固定框架应多点与避雷带连接。

7、楼梯排列字号，要求放置在医院各楼体正面，字体为大写英文字体，材质不限，要求坚固耐用，出具设计方案。

8、此次招标包含旧标识拆除费用。安装验收合格正式使用起，保修三年。

后勤保障处

宣传中心

2020.4.17