听力计技术参数

（一）基本参数：

- 通道：双通道

- 测试频率：

125Hz-8000Hz(气导和自由声场11个标准测试频点)

125Hz-8000Hz(骨导11个标准测试频点)

1）测试频点可默认也可自由选择

2）频率测试顺序可选环绕、返回及停止

- 输出声强

气导： -10 dBHL-120 dBHL（气导耳机及插入式耳机）

骨导： -10 dBHL-80 Dbhl（骨导耳机）

自由声场：-10 dBHL-100 dBHL（纯音）

-10 dBHL-90 dBHL（言语）

内置扬声器：-10 dBHL-90 dBHL（纯音）

-10 dBHL-70 dBHL（言语）

1）可自定义起始声级

2）可选顺时针或逆时针控制声强

3）言语声级单位可选HL或者SPL

4）自定义平均听阈计算频率

- 步进：1，2，5 dB

- 给声持续时间：自定义（0.1s-5s），无限制，1.5s

- 测试信号：

纯音、脉冲音（250ms或500ms可选）、啭音（5%频率调制，重复率5Hz）

言语信号：麦克风信号、CD播放文件、SD卡中Wave文件

掩蔽信号：窄带噪声、白噪声、言语噪声

1）固定给声旋钮可选：左固定测试信号，右固定噪声信号或者互换

2）CD给声通道可选（双通道，A通道，B通道）

- 输入接口：鹅颈式麦克风：用于言语测试及告知患者注意事项

对讲麦克风：患者使用

录音机/CD机：播放测试材料

- 输出接口：气导耳机，骨导耳机，插入式耳机，监听耳机，自由声场

- 其他接口：SD卡，以太网，USB

- 声强旋钮：声强调节旋钮为主机两侧侧面旋钮式设计，快速舒适，单手即可轻松实现操作。

- 特殊功能键：授话，持续给声或中断，锁定，跟踪及锁&跟，S存储键

- 操作环境：温度15℃-35℃，相对湿度30%-90%

- 电源功率：100-240V~50/60Hz±10%，60VA

- 体积重量：34.5x20x8cm/1.5Kg

（二）测试项目

1）基本测试项目：

- 纯音测试（气导测试，骨导测试）

- 声场测试

- 言语测试

- MCL舒适阈测试

- UCL不适阈测试

2）特殊测试项目：

- SISI测试（短增量敏感指数测试）

- ABLB测试（双耳交替平衡响度测试）

- MLB测试（单耳平衡响度测试）

- Carhart TD测试（卡哈特音衰测试）

- Stenger测试（伪聋测试）

- Langenbeck测试（噪声下的纯音测试）

- MHA测试（助听器模拟测试）

（三）操作语言：全中文操作界面（另有内置除中文外11中语言可选）；两种操作模式：   设备主机上进行测试操作，也可通过电脑进行测试。

（四）数据传输：标配USB数据线可连接计算机同步数据传输

另可直接连接鼠标键盘输入患者医院信息

（五）内存：需具备3种或者3种以上的数据存储方式

标配2GB SD卡，直接存储＞1000个测试结果

另可使用U盘存储

计算机可存储海量测试结果

（六）显示屏：高清彩色显示屏，屏幕尺寸≥5.6英寸

分辨率：640*480

（七）打印机：需具备两种或两种以上打印方式

通过主机USB接口连接打印机直接打印

通过连接计算机后再打印

（八）软件兼容性：可连接专用数据库进行存储数据及处理，同时兼容Noah数据库

标准配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MA 52主机 | 1 | 台 |
| 2 | DD45气导耳机 | 1 | 付 |
| 3 | B71骨导耳机 | 1 | 只 |
| 4 | 患者应答器 | 1 | 个 |
| 5 | 鹅颈式麦克风 | 1 | 个 |
| 6 | 2GB SD卡 | 1 | 个 |
| 7 | 电源线 | 1 | 根 |
| 8 | 操作说明书 | 1 | 本 |