远程移动医疗工作站参数

参数说明：

参数中加▲项为必须满足项目，不满足将导致投标被拒绝。

一、采购产品一览表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程移动医疗工作站 | 套 | 2 |
| 2 | 笔记本 | 台 | 2 |
| 3 | 5M公私网穿越流量 | 套 | 1 |

二、产品清单及参数要求：

1.远程移动医疗工作站（2套）

| 序号 | 设备 | 项目类别 | 子项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程 会诊 医疗车 | 车体系统 | 一体化设计 | 一体化结构设计，计算主机、主电池采用内嵌式设计保护在一体化工作台面内 |
|  |  |  | 操作台面 | 高强度合成树脂材质组成，一体成型无缝隙防止漏液；为有足够使用面积，台面外观尺寸533 x 455mm±10mm，且光滑亮面，易消毒清洁； |
|  |  |  | ▲台面材质 | 台面采用抗菌材质，符合院感环境（需提供台面相关抗菌检测报告，申请人需为申请人需为投标产品制造商） |
|  |  |  | 可拓展鼠标托盘 | 隐藏式鼠标托盘，可左右拓展，满足不同人群使用习惯，不用时可收藏在键盘内侧，减少空间占用，鼠标托盘尺寸208*200mm±10mm; |
|  |  |  | 台面把手一体化 | 台面及前把手为塑料无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计，防止钩挂线缆，提供台面与把手一体成型，颜色材料一致证明文件实物演示照片 |
|  |  |  | 前后双把手 | 采用前后双把手设计，方便前后推拉； |
|  |  |  | 显示器导轨 | 采用优质铝型材材质，恒力升降，表面喷涂工艺； |
|  |  |  | 立柱 | 80(长)×64.5(宽) x386（高）mm±10mm |
|  |  |  |  | 导轨立柱配备悬挂鼠标盒、扫描枪支架、配备病例盒，提供实物演示照片 |
|  |  |  | 升降立柱结构 | 升降型内置恒力升降结构。需提供国家知识产权机构出具的立柱结构设计证明文件，申请人需为投标产品制造商 |
|  |  |  | 车体升降 | 高度调节范围400±20mm满足人体工学的需要，方便使用者站立和坐下使用 |
|  |  |  | 底座 | 底座为PA6框架、底座盖板为ABS工程塑料 |
|  |  |  |  | 底座加大设计，稳定可靠，尺寸≥500*600mm |
|  |  |  | 键盘托盘 | 键盘托盘嵌入到台面内，可隐藏至台面内，尺寸为440(长)×256(宽)； |
|  |  |  | 车轮 | 四个4寸优质医用级别万向脚轮，4个均可以锁定； |
|  |  |  | 接口 | 网口*1，串口*1，USB*4，HDMI*1 |
|  |  | 计算机系统 | 显示器 | ≥40英寸LED显示屏，最佳分辨率≥1920*1080，响应时间5ms，具VESA接口； |
|  |  |  | 主机防震 | 主机具备硬盘支架防震结构设计，适合医护人员高频移动应用，（需提供国家知识产权机构出具的抗震结构设计证明文件，申请人需为投标产品制造商） |
|  |  |  | 计算机配置 | CPU：酷睿I5及以上 |
|  |  |  |  | 内存：≥4GB内存 |
|  |  |  |  | 硬盘：固态硬盘，容量≥128GB等品牌硬盘 |
|  |  |  |  | 支持windows 7专业版及以上操作系统； |
|  |  |  |  | Intel 系列网卡，支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准 |
|  |  | 电源系统 | 一键开关 | 启动开关可一键启动所有用电设备，包括主机，显示器，电源； |
|  |  |  | 电池材料 | 电池使用磷酸铁锂材质，安全稳定，有效循环寿命≥2000次 |
|  |  |  | ▲电源管理 | 为保证电源安全稳定性，投标产品需具备医疗电源控制系统通过充放电管理模块对电池进行充电或放电管理，（提供国家知识产权机构出具的医疗电源管理设计证明文件，申请人需为投标产品制造商） |
|  |  |  | ▲电池认证 | 电池通过ROHS、CE、FCC通用安全认证，有效保证医用电气设备安全，（需提供电池认证证书复印件，须为单独电池认证，同时申请人为整车制造商）； |
| 2 | 高清视频会议终端 |  | 呼叫带宽 | 支持并提供64Kbps-4Mbps接入速率。 |
|  |  |  | 视频指标 | 支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC等图像编码协议。支持1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。 本次项目所投终端要求配置1080P30fps对称编解码能力。 |
|  |  |  | 视频输入 | 提供至少2路高清视频输入 |
|  |  |  | 视频输出 | 支持2路音频输出。 |
|  |  |  | 音频指标 | 支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议，且满足不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能。 |
|  |  |  | 音频输入 | 支持2路音频输入 |
|  |  |  | 双流指标 | 支持主流达到1080P30情况下，辅流支持1080P。 |
|  |  |  | ▲摄像机指标 | 内置高清摄像机，不低于200万像素，1/3英寸CMOS，支持1080P 60fps视频图像采集。摄像机支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于72° |
| 3 | TE软终端注册许可 |  |  | 软终端视频会议许可，支持PC通过互联网访问现有视频会议系统。 |
| 2.笔记本（2台） |  |  |  |  |
| 笔记本 |  |  | 显示器 | 14.0英寸显示屏，最佳分辨率≥1920*1080，响应时间3ms； |
|  |  |  | 配置 | CPU：AMDR5集成显卡 |
|  |  |  |  | 内存：≥16GB内存 |
|  |  |  |  | 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB硬盘 |
|  |  |  |  | 支持windows 7专业版及以上操作系统； |
|  |  |  |  | Intel 系列网卡，支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准 |
| 3.5M公私网穿越流量（1套） |  |  |  |  |
| 5M公私网穿越流量 |  |  |  | 5M公私网穿越流量许可 |

注：以上硬件设备保修三年。

3、实施周期

合同签订后，1个月内实施完成。

4、费用说明

包含设备安装及调试费用。