可挤压式四肢脉冲压力系统(驱动泵)

1、工作原理：完全仿制人体自然“足泵”或“手泵”达到成倍增加静脉及动脉血流速度的作用， 进而达到相应临床功能

*2、充气类型：脉冲式瞬间充气，单次充气时长不超过200毫秒.

3、气囊类型：手套，足套

4、作用部位：手部或足部

5、工作参数：

5.1、工作时间：30-120min可调，默认治疗时间60min

5.2、工作压力范围；60mmHg-240mmHg

*5.3、脉冲间隔；10s- 40s可调（提供注册作证）

5.4、充气后保压时间 1s或3s可调

5.5、工作方式：单路和双路两种工作模式

6、性能参数：

6.1、配件只绑脚，不绑腿

6.2、石膏型足套保证患肢固定状态时亦可使用

6.3、动态监测气压，具有欠压、过压警报功能

6.4、静脉血回流速度大幅增加，快速消除急慢性水肿及淋巴肿

6.5、操作方式：一对一按键，简单易操作

6.6、设备轻巧方便移动，重量≦5kg

6.7、可选配无线遥控功能

6.8、具备挂床功能