中央监护系统

一、配置要求

  - 中央监护系统1套；

2、心电监护仪8台。

二、技术参数要求

网络性能：

1.最大可联网床位数≥41张, 中央站可无线LIN 和遥测混合联网，遥测系统     可与中央站联网或独立使用。

2.有打印机接口

软件功能：

趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：趋势图表回顾，无创血压测量回顾

报警参数：具有心电、血压、血氧、心率、呼吸、体温参数上、下限报警，具有声、光双重三级报警。

计算功能：药物计算和血液动力学计算

三、监护仪技术参数

1．整机技术参数要求：

1.1、一体化便携监护仪。

1.2、彩色液晶触摸屏。

1.3、内置锂电池.

2．系统功能参数要求：支持所有监测参数报警，具一键自动设置功能。