监护仪参数

1.显示器:≥10英寸,TFT型彩色液晶屏,分辨率：≧800x600

2.操作方式:全触摸屏操作,具备二级触摸操作系统

3.支持手写输入和拼音输入患者信息

4.具备智能操作指南,可用于指导解除报警及学习标准操作

5.具备睡眠模式,可自定义监护苏醒时间

6.可测量参效:ECG,Resp,NIBP,SpO2(抗运动干扰,低灌注）

7.支持7导ECG同屏同时显示，具备≥9种心率失常分析功能

8.具备≥9种心率失常分析功能

9.具备IPXI防水等级

10.数据存储:≥100小时 趋势图,NIBP列表,报警列表,回顾视图时间同步链接

11.120小时ECG全息波形回顾,波形可扩展或压缩

12.当出现技术报警时,会自动显示与该报警相关的电子图解操作指南

13.可通过帮助菜单直接显示相关的学习菜单

14.内置网卡可与中央站联网,可纳入原中央监护系統

15.可将常用菜单设置为快捷功能键

16.跨床监护功能:8床位,支持8床同时同屏监测，标配电池,可持续监护≥6小时

16.内置药物计算功能,可用于临床药物滴定计算

17.主机重量≤4KG，配音隐性把手，支持HL7数据输出标准