胸腔专用手术器械参数

| 序号 | 产品名称 | 型式规格 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 精细头2.4mm | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 2 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯20mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 精细头2.4mm | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 3 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯25mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 精细头2.4mm | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 4 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯15mm 头端110度 有锁扣 进口钢5mm杆径 精细头2.0mm | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| 5 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 6mm 蛇头钳 进口钢5mm杆径 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| 6 | 持针钳 | 34cm 双关节 弯型 碳化钨合金钳口 进口钢8mm杆径 | 双关节 | 用于持针缝合 |
| 7 | 淋巴结钳 | 36cm 双关节 头径8mm 进口钢5mm杆径 | 双关节 | 用于夹取淋巴 |
| 8 | 拉钩 | V型手术辅助推结 进口钢 |  | 用于推结 |