生物安全核酸检测件要求:

配备正压新风系统，保证舱内气压30±15Pa正压。配备压力传感系统，低于15Pa安全工作气压，传感器报警。配备过滤系统，过滤等级达H13级，实现0.3um颗粒过滤达99.97%。

舱体设计两个采样区窗口，突出的储物柜设计，垃圾区和试管存放区划分合理，方便医护坐姿采样。

配备紫外线消毒灯，LED灯和高清对讲装置，设1.5匹冷暖变频空调，隐藏式空调外机，设地板采暖系统。预留外接电源，网络接口。

制造商具有IOS13485和IOS45001认证，制造商具有医疗器械生产许可证。

指标和参数：

舱体内部环境设置无线远程监控系统，可通过手机APP实时查看并控制室内温湿度情况。

智能门禁系统，可通过刷脸、指纹、刷卡等方式开门，权力管理更安全。

5G插卡路由系统，可以实现无外接网线的情况下实现舱内及其联网。

生物安全采样工作站定制周期30天，质保期1年，支付账期2年。