病理蜡块柜、病理切片柜参数要求

- 1、柜体表面采用0.8mm冷轧板热焊接整体成形，柜体表面处理脱脂除、表调锌系磷化、钝化、粉末喷涂，耐磨损，抗腐蚀力强。

2、柜体底座采用1.0mm不锈钢，结实坚固、防潮、防生锈，能承受三套柜迭加的压力。

3、柜体抽屉采用0.8mm冷轧钢板，拉手采用ABS镀铬，抽屉内分隔多个空间，便于存档。

4、专用抽进口ABS板式滑道，防滑功能，起始点配高强度滑轮，抽屉自动归位功能，推拉顺畅，同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落也便于整个抽屉存放蜡块时搬动。

5、另配高弹性减震垫，可使抽屉关闭时减轻与柜体的碰撞，同时使噪音减少至低限度。

- 6、插槽：金属开模专用插槽。标鉴槽：一体化冲压成型。抽屉独有锁扣功能。具备良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防光、防盗等功能。

- 7、柜体尺寸：400*480*1580，病理切片柜5组，病理蜡块柜5组（2个/组）。抽屉二十抽（两节，每节十抽，每只抽屉可存放标准蜡片800张，每组存放切片16000张以上）