更新内网交换机项目参数

1、采购产品和服务一览表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 台 | 84 | 国产 |

2、产品清单及指标要求：

1）接入交换机（84台）

| 序号 | 规格 | 规格要求 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥432Gbps | 是 |
| 2 | 转发性能 | ≥87Mpps | 是 |
| 3 | 接口类型 | 支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个千兆SFP 端口 | 是 |
| 4 | 性能指标 | MAC地址表≥16K |  |
|  |  | 路由表容量≥1K（支持OSPF） | 是 |
|  |  | 整机最大ARP地址表≥1K |  |
| 5 | ERPS | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms | 是 |
| 6 | CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 | 是 |
| 7 | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |  |
| 8 | 兼容性 | 支持与核心交换机联动，实现纵向虚拟化。 | 是 |
| 9 | 智能网管平台 | 实现整网拓扑可视，配合上层设备可实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。 | 是 |
| 10 | VLAN特性 | 支持基于MAC的VLAN； |  |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |  |
| 11 | 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |  |
| 12 | 镜像功能 | 支持流镜像 |  |
|  |  | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |  |
| 13 | 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |  |
|  |  | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms | 是 |
| 14 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |
| 15 | 配置要求 | ≥48个千兆电口，≥4个千兆光口；共配置60个千兆多模光模块，50个SFP堆叠电缆 | 是 |

以上硬件设备保修五年，需提供项目授权函以及服务承诺授权函。

2、服务要求：

| 服务 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 应急响应服务 | 中标方定制《应急响应预案》，并能够在我院突发安全相关的事件时，依照预案提供应急响应服务。在突发安全事件时，应依照方案委派专业人员，提供事件抑制、根除、追踪、取证等服务。 |
|  | 中标方应提供五年7*24的应急响应服务，在每次应急响应事件处理完毕后，在2个工作日内提交事件处理报告，报告内容应包括事件描述、事故原因、处理过程、解决方案、经验及总结。 应急响应服务服务期五年，实际开始实施时间根据招标方要求确定。 |
| 运维服务 | 中标方须提供常设7天×24 小时热线服务和长期的免费技术支持。对招标方的售后服务通知（原厂服务），中标方接报后保证1小时内响应，24小时内处理完毕，如果电话、网络远程协助的服务无法解决问题，中标方需提供专业技术人员 4小时内到达招标方现场进行技术支持。若主设备故障在48小时内未处理完毕，须免费提供相同档次的设备予招标方临时使用，不得影响招标方的正常工作业务。 中标方将为招标方提供每年不少于4次免费的例行设备巡检，以保障设备正常运转，并提交书面巡检报告。 |
| 安全值守 | 国家级重大活动，提供安全驻场值守服务（7*24小时）。 |

3、实施周期

合同签订后，1个月内实施完成。

4、费用说明

包含设备安装及调试费用。