远程视频会议设备参数

1、采购产品和服务一览表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 会议管理系统 | 套 | 1 | 国产 |

2、产品清单及指标要求：

1）MCU（1台）

| 序号 | 规格 | 规格要求 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 采用国产自主嵌入式操作系统，非Windows、非Android系统，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
|  |  | 支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 |  |
|  |  | 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具备良好的兼容性。 |  |
| 2 | 容量及性能要求 | 本次项目所投MCU配置不少于30路1080P30fps全编全解端口。 |  |
|  |  | 支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。 |  |
| 3 | 视音频指标 | 支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC视频协议，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
|  |  | 支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 4 | 双流指标 | 支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。 |  |
|  |  | 支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 5 | 多画面功能要求 | 支持最大1080P60fps收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式≥60种，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 6 | 可靠性要求 | 支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间<10S，音视频恢复时间<15S，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 7 | 会议功能要求 | 支持虚拟会议室功能，系统可为个人用户独立分配虚拟会议室，无须平台预定即可召集多方会议；虚拟会议室没有会场加入时，不占用MCU端口资源，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
|  |  | 支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端加入会议，保障会议私密性，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 8 | 数据会议要求 | 支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
|  |  | 支持数据会议与H.239、BFCP双流互通，无需借助额外网关设备，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 9 | 网络适应性要求 | 为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
|  |  | 支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿和马赛克，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
|  |  | 支持IPv4和IPv6双协议栈工作，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 10 | 安全性要求 | 支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 11 | 并发需求 | 支持不少于30路并发会议 |  |
| 12 | 认证指标 | 提供所投设备的电信入网证、CCC证书。 | 是 |
| 13 | 原厂证明 | 需提供原厂授权及售后服务承诺函 | 是 |

2）会议管理系统（1套）

| 序号 | 规格 | 规格要求 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 采用独立硬件服务器，非MCU内置模块，支持设备管理、会议管理、会议控制等功能。 |  |
|  |  | 支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 2 | 呼叫控制要求 | 支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。 |  |
|  |  | 单台设备最大支持≥1000路设备注册和并发呼叫，本次配置50路硬件注册和管理。 |  |
| 3 | 公私网穿越要求 | 单台设备最大支持≥60Mbps穿越代理能力；支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 4 | 资源池功能要求 | 支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他MCU，无需断会及手动更改配置，业务恢复时间<10S，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 5 | 会议控制要求 | 支持会议模板预置多画面、字幕、横幅、广播、主席轮询等参数，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
|  |  | 支持设置主席、一键静闭音、广播/选看会场、设置多画面、多画面轮询、摄像机PTZ控制、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、点名等功能，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 6 | 管理维护要求 | 支持在系统管理界面上，以图表等直观方式实时显示设备、会议、系统、资源利用率等监控状态，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
|  |  | 支持以网络趋势图方式，实时显示会场视音频及辅流的网络丢包、抖动、延时等状态信息，当超出告警阈值时，系统可自动上报告警，提供第三方权威机构检测报告证明。 | 是 |
| 7 | 承载服务器要求 | 2U机架式服务器，配置≥2×12核Xeon 处理器，单核主频≥2.2 GHz，≥8×16GB DDR4内存，≥2×960GB SSD硬盘，≥4×GE网口，≥2×10GE网口，≥2×550W交流电源。 |  |
| 8 | 认证指标 | 提供软件著作权登记证书。 | 是 |
| 9 | 原厂证明 | 需提供原厂授权及售后服务承诺函 | 是 |

3、服务要求：

| 服务 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 运维服务 | 中标方须提供常设7天×24 小时热线服务和长期的免费技术支持。对招标方的售后服务通知（原厂服务），中标方接报后保证1小时内响应，24小时内处理完毕，如果电话、网络远程协助的服务无法解决问题，中标方需提供专业技术人员 4小时内到达招标方现场进行技术支持。若主设备故障在48小时内未处理完毕，须免费提供相同档次的设备予招标方临时使用，不得影响招标方的正常工作业务。 中标方将为招标方提供每年不少于4次免费的例行设备巡检，以保障设备正常运转，并提交书面巡检报告。 |
| 安全值守 | 国家级重大活动，提供安全驻场值守服务（7*24小时）。 |

4、实施周期

合同签订后，1个月内实施完成。

5、费用说明

包含设备安装及调试费用。