LED电子显示屏

| 序号 | 设备名称 | 规格参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | LED单元板 | - 室内 Q2.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现超高刷新率≥3840HZ、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等 - 结构说明： 像素点采用1红1蓝1绿三合一 - 模组尺寸 320mm*160mm - 屏体显示尺寸面积：4.8 m× 2.72 m= 13.056 ㎡ 两块 - ★色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10 5规定 - ★色域 ≥120% NTSC - ★像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角 水平170°，垂直170° - 像素失控率 ＜0.01% - 发光点中心偏距 ＜1% - 画面延迟 ≤500ns - 信噪比 ≥47DB - 驱动器件 恒流驱动 - ★亮度 ≥700Cd/㎡ - 亮度均匀性 ≥98% - 亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级 Bj≥20 - 色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 - 整屏平整度 ≤0.1mm - ★机械强度≥30MPA 抗拉强度≥230 - 拼接缝 ≤0.05mm - 模组结构 灯驱合一 - 灰度等级 16bit - 低亮高灰 亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit - 反光率 ≤1.2% - 换帧频率 60HZ，支持120HZ等3D显示技术 - 高温负荷工作 80℃（12h） - 低温负荷工作 零下40℃(12h) - ★最大对比度 ≥7000：1 - 平均无故障时间：≥20000小时 - ★峰值功耗 ≤ 300W/㎡，平均功耗≤130W/㎡ - 自动gamma设置：支持自动gamma校正技术 - ★ 盐雾10级 抗震10级 - ★色温 1000K-18000K具有可调整性 - 蓝光检测 为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测 以上参数本项标有★的技术参数需提供由国家权威机构ilac-MRA CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查。 - 生产厂商通过3C认证（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） - 2、中国环境标志（II型）产品认证证书 提供安全生产标准化证书（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） - 4、要求所投的LED显示屏生产制造商具备良好的售后服务能力，其售后服务能力需达到GB/T27922-2011规定的五星级要求。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） - 5、所投产品是一种新型炫彩LED显示屏单元板并提供相应的认证证书 （提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） - 6、产品具备防碰撞焊盘技术（提供检测报告复印件并加盖制造商公章） - 7、生产厂商具有GJB9001C-2017国军标管理体系证书。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） - 8、为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级（（提供检测报告复印件并加盖制造商公章） - 9、为了产品安全可靠，所投LED显示屏制造商需要具有国家级部门机构联合认定的国家级认定企业技术中心资质，并参与过国家火炬计划项目，并提供相应的证书。（提供相关复印件，加盖制造商公章）（作为加分项） - 10、提供两化融合管理体系评定证书（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） - 11、LED显示屏的研发、生产、销售、的知识产权管理，管理体系符合(GB/T29490-2013) - 12、所投产品所投产品具备虚拟全彩LED显示屏及显示控制方法，一种LED显示屏消隐控制电路并提供相应的认证证书（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） - 13、要求投标人所投LED显示屏生产厂家须通过ISO45001职业健康管理体系认证。 - 为了产品供货渠道合法需提供厂家授权书和售后服务承诺书 |  |
| NO.2 | 接收卡 | 1、集成12路HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低 - 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； - 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 - 4、支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片 - 5、全新灰度引擎，低灰度表现更佳 - 6、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 - 7、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 - 8、支持静态到18扫之间的任意扫描类型 - 9、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏 - 10、单卡支持24组RGB信号输出 - 11、支持箱体标定标序 - 12、支持超大带载面积 - 13、支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压 - ★支持SELV电路，正常工作条件下和出现单一故障后，SELV 电路所呈现的电压不超过42.4V 交流峰值电压或60V 直流值；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； - ★支持8bit/10bit/12bit 视频输入。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； - ★支持 HDR10/HLG 两种HDR 视频标准，还原真实HDR 视觉效果。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； - ★配合帧率倍频可以输出240Hz 画面，显示更流畅，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； - ★支持多层校正，解决非线性亮度变化导致的低灰色块和色温偏移问题，低亮和低灰画面更均衡；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； - ★固件程序回读，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； |  |
| NO.3 | 视频处理器 | - 专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED媒体应用领域有显著优势。 - 具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； - 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； - 支持视频源任意切换，缩放和裁剪； - 支持画面偏移； - 双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰； - 支持HDCP 1.4； ★视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K以内（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★在-20°C-60°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开 断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的散热效果 |

以上参数本项标有★的技术参数需提供由国家权威机构ilac-MRA CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查。