| - 序号 | 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 会议话筒(主席） | 1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，从而保障系统具有更高的可靠性； 2、单元采用方管设计，金属底座、抗手机、电磁、高频干扰、超心型指向性、具防气爆音、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术； 3、“T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性； 4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 5、具有160*32的LCD显示屏、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； 6、具有自动视像跟踪功能、具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作； 7、单元供电支持支持手拉手输入电压为DC24V、幻象48V供电； 8、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置； 9、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音； 10、具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风； 11、换能方式：电容式、频率响应≥40Hz-14kHz； 12、供电电压：系统DC24V或幻象48V； |
| - 2 | 会议话筒（代表） | 1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，从而保障系统具有更高的可靠性； 2、单元采用方管设计，金属底座、抗手机、电磁、高频干扰、超心型指向性、具防气爆音、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术； 3、“T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性； 4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 5、具有160*32的LCD显示屏、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； 6、具有自动视像跟踪功能、具有发言功能按键； 7、单元供电支持支持手拉手输入电压为DC24V、幻象48V供电； 8、换能方式：电容式、频率响应≥40Hz-14kHz； 9、供电电压：系统DC24V或幻象48V； |
| - 3 | 功放 | 1、功放保护功能：短路保护装置、过载保护装置、限幅保护装置、风机智能温控装置、开机软启动 2、输出功率（RMS）：2×300W/8Ω 2×450W/4Ω 910W/8Ω桥接； 3、具有独立电子分频系统，支持高低通选择 4、RMS输出电压(THD=0.5%,1kHz)≥48V 5、总谐波失真小于0.5%； 6、频率响应：20Hz-20kHz（±1dB）； 7、信噪比不小于90dB； ★需提供投标型号产品CQC官方（查询网址：http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/）认证的3C证书（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章） |
| - 4 | 音箱 | 1、额定阻抗：4Ω 2、额定功率：240W 3、峰值功率：960W 4、特性灵敏度：93dB 5、连续声压级：117dB 6、最大声压级：123dB 7、额定频率范围：130～20000Hz 8、全频扬声器：3"×8 9、覆盖角度（H×V）：120°×60° 10、输入接口：凤凰钳位电路接口 11、尺寸(mm)：778(H)×114(W)×122(D) 12、净重：7.8Kg |
| - 5 | 壁挂支架 | 1、多功能吊装支架； 2、灵活可调角度，可水平方向45º，垂直方向30º调整，满足音箱室内音场调整需求； 3、解决完善传统吊挂、使用中的不足，操作简单，吊挂迅速，使用方便可靠。 |
| - 6 | 12路调音台 | 1、机架式调音台，可上19英寸标准机柜； 2、12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组返回输入； 3、2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 4、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、内置99种（00-99）模式的数字效果器； 6、配置2×10点LED电平指示 7、具有12个独立48V幻象供电开关 8、频率响应：20Hz～20kHz +1dB，-3dB ； 9、总谐波失真(1kHz)：≤1%； 10、线路输入增益：≥55dB； 11、话筒输入增益：≥68dB |
| - 7 | 数字均衡器 | 1、双31段图示均衡器； 2、阻尼式金属轴壁推子； 3、低失真、高精度的Wein-桥式滤波器； 4、“Q”值恒定，“平直”位处保持低波纹系和精确响应； 5、平衡式 XLR、1/4立体声直插和端子接头式输入； 6、准平衡式 XLR、1/4立体声直插和端子接头式输出； 7、15dB或6dB范围可选； 8、开关可调式高通滤波器； 9、10-位、2-色LED电平表及峰值LED显示器。 |
| - 8 | 音频处理器 | 1、4*4数字音频矩阵处理器； 2、每路输入带48V幻象供电； 3、DSP音频处理，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块； 4、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益； 5、输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 6、全功能矩阵混音功能； 7、USB背景音乐播放与录制功能； 8、支持Windows，Android，IOS平台客户端； 9、支持外接RS232控制； 10、支持场景预设功能； 11、断电自动保护记忆功能； 12、频率响应：20Hz-20kHz ±0.3dB； 13、总谐波失真：≤0.01%@4dBu，1kHz 14、采样率及量化位数：48kHz/24bit； 15、最大输入电平：≥17dBu； 16、最大输出电平：≥17dBu； 17、信噪比≥99dB（A计权） 18、增益：≥48dB； |
| - 9 | 反馈抑制器 | 1、不少于18段双通道滤波器，支持同时自动移相移频功能。 2、不少于双12段参量均衡，支持高低通分频。 3、配备11个场景保存调用功能，开关机自动记忆功能。 4、频率响应不低于85Hz～15kHz ±2dB 5、陷波点数：18x2静动态可设 6、支持密码锁定/解锁 7、语言选择：中英文 8、保护：开关机防冲击设计 9、电源：AC 110V-AC 220V 50-60Hz |
| - 10 | 10路电源管理器 | 1、采用MCU控制，使时序时间更准确； 2、采用不小于60A空气开关提供过流保护； 3、LED数码管电源电压指示，时刻监控当前市电电压； 4、RS232串口控制、凤凰控制口,实现单机控制、多机联机控制、远程控制； 5、提供6路直流12V/1.2A输出、1路USB接口的DC5V输出； 6、每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯 7、电源总功率不小于交流220V/60A； 8、电源电压显示精度：±2%； 9、可控交流电源输出路数：12路 10、每通道最大输出电流：20A； 11、时序延迟时间：≥0.5S； |