视频会议终端（2台）

| 设备参数名称 | 要求技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 采用一体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 |
|  | 采用一体化集成PTZ摄像机、全景摄像机、数字阵列麦克及编解码器。 |
|  | 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 |
|  | 支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 |
|  | 采用国产自主的编解码芯片，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 终端主要元器件须采用国产化器件，至少包括摄像机镜头、视音频编解码单元、CPU处理芯片、时钟芯片等，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流（同时发送≥4路视频码流，接收≥9路视频码流），以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持MCU召开单向直播会议时，终端可加入会议获取单向音视频码流，提升MCU接入性能。当需要音视频交互时，可切换成普通会议模式，可以实现和MCU进行正常双向音视频码流通信，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持TR069网管协议，实现平台对终端配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
| 摄像机指标要求 | 内置PTZ高清摄像机，支持≥213万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片，支持不小于1080P 60fps视频图像采集。 |
|  | 支持≥3倍光学变焦，水平视角≥83°。 |
|  | 平移角度≥+/-100°，俯仰角度≥+/-30°。 |
|  | 支持≥30个预置位。 |
|  | 内置全景摄像机，支持≥200万像素1/2.9英寸CMOS成像芯片，水平视角≥81°，支持隐私保护功能。 |
|  | 支持智能人脸识别、人形识别、运动检测等算法，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
| 麦克风指标要求 | 集成数字阵列麦克风，拾音半径≥8米，采样率≥48KHZ。 |
| 视频指标要求 | 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、 H.263、H.263+等图像编码协议，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持1080P30fps、720P50/60fps、720P25/30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。 |
| 音频指标要求 | 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 |
| 双流指标要求 | 支持H.239、BFCP双流协议。 |
|  | 支持主流达到1080P30fps情况下，辅流最大达到1080P30fps，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持有线投屏和无线投屏功能，可通过有线网络或Wi-Fi投屏共享，投屏内容的清晰度最大不低于4K，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 无须输入终端IP地址，支持通过投影码方式实现投屏共享，投影码位数可设置，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持将投屏内容以双流方式发送给远端，双流清晰度最大1080P，无线投屏支持音频共享，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
| 接口要求 | 支持≥2路高清视频输入，≥2路高清视频输出，提供清晰的设备背板照片证明。 |
|  | 支持≥3路音频输入，≥3路音频输出。 |
|  | 支持10M/100M/1000M自适应网口，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持通过USB接口自动导入终端配置，方便设备的安装部署，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持通过USB接口连接鼠标和键盘，实现通过外设进行操作和控制，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac网络协议，支持WPA2认证，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持2.4GHz和5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
| 网络适应性要求 | 支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 |
|  | 支持IPv4和IPv6双协议栈，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
| 安全指标 | 支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持SM2、SM3、SM4国密加密算法，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持首次登陆修改密码提示，具备弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数限制等防暴力破解机制，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持Web、telnet密码保护功能，密码须符合复杂度要求，至少包含字母、数字、特殊字符中的两种，密码长度不小于6位，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 终端采集的用户AI 语音指令，由终端解析指令，解析后即时销毁，终端不保存任何信息，也不允许访问获取，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
| 终端功能要求 | 支持在同一个显示设备上显示远端画面、本地画面和辅流画面。 |
|  | 支持终端在两个不同的视频输出口，分别显示远端画面、辅流画面或本地画面。 |
|  | 支持在终端两个不同的视频输出口，分别显示远端会场画面和自定义多画面，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持访问LDAP网络地址本服务器在线获取会场列表，支持本地地址本导入、导出功能，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持自动获取会议日程功能，可显示会议名称、会议号码、会议时间等信息，支持通过会议日程快速加入会议，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持字幕功能，实现会场名称、横幅叠加，字幕内容、字体大小、颜色、滚动速度等可自定义。 |
|  | 支持视频画面从本地采集、编码、网络传输、解码到显示输出后，整体时延不超过120ms，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时预览。 |
|  | 支持终端上电开机后，自动调用摄像机的预置位，无须人工干预，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持自动网络断线检测、自环检测、IP地址冲突检测、音视频输入输出检测，色带测试、网络测试、断线重呼，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 提供API二次开发接口，实现与第三方系统集成。 |
| AI功能 | 支持通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能，提供第三方权威机构检测报告证明 |
| 触控终端 | 标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800。 |
|  | 支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 支持电源适配器及PoE供电。 |
|  | 触控终端内置以太网接口和Wi-Fi模块，支持通过有线或无线方式与终端连接，提供第三方权威机构检测报告证明。 |
| 证书指标 | 提供所投设备的电信入网证、CCC证书。 |
| 维保和其他 | 三年原厂维保 设备须兼容北京市平谷区医院现有远程视频会议设备（华为TE30、华为TE40、华为VP9830）。 |