电动担架车参数

一、技术规格：

1.高位尺寸：长*宽*高1980*584*1090mm

2.低位尺寸：长*宽*高1980*584*370mm

3.车轮直径：150mm

4.★手动泄压装置，电池电力不足时，可手动控制升降

5.★承重≧180kg,自重74.2KG

6.升降时间:≤10s，电力驱动升降，匀速升降，避免病患的二次伤害 ,在任意高度停留时缓冲减震，升降次数空载350次左右，承载100次左右

7.具有伸缩功能，靠背抬起后，可将担架长度缩短，便于狭小空间内的转运，其中两个轮子上车时可根据使用环境实现定向和万向轮之间切换，担架轮能实现制动功能。

8.动力：电池规格：锂电池。工作电源DC25.55V   8.6AH

9.产品可以靠背角度调节，腿部角度调节，高度调节.适合病患各种体位调整。

10.配有伸缩折叠的输液架

11.充电装置：工作电源：AC100V-240V,输出电源：DC29V,  1.65A

12.配有警示灯，在能见度低的环境下提高安全性夜间操作时，警示灯闪烁，有警示作用。

13.担架垫采用密封高密度PVC双面弹性革材质，，热汤工艺，防水性好，耐脏，舒适性好，床垫海绵高密度记忆海绵，海绵弹性好，不容易变形。

14.配有专用平台导轨，操作轻便快捷。

15.产品具有二类医疗器械注册证。

16.★通过 （EN 1789）的测试，并符合其标准。

17.★具有第三方检测报告

18.★按钮板上带电量显示，担架在升降过程中有箭头提示。方便用户操作

19.★车载充电和适配器双电源充电功能，随时都能保障用电续航

20.担架整体采用铝合金材料结构设计，X型底架结构及长前腿的防震设计。采用荧光醒目警示荧光绿颜色设计。担架整体具有高反光标签，夜间可见。具有与担架床体等长的主梁设计。具有可向下折叠的床边护栏。

二、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间：

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日：

1、自设备验收合格之日起。