购置急救绿道智能支持平台系统项目技术参数

参数说明：

参数中加▲项为重要技术指标，任意一项不满足，将被否决投标。

1、采购产品和服务一览表：

| 软件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 1 | 急诊预警系统 | 套 | 1 | 国产 |
| 2 | 时间采集系统 | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | 数据集成和上报 | 套 | 1 | 国产 |
| 4 | 胸痛中心随访模块 | 套 | 1 | 国产 |
| 硬件 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 1 | 预警大屏 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 服务器（外网） | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | Pad | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 基站 | 个 | 8 | 国产 |
| 5 | 手环 | 个 | 20 | 国产 |
| 6 | 蓝牙信标 | 个 | 100 | 国产 |

- 产品清单及指标要求：

软件参数指标：

| 序号 | 规格 | 规格要求 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院前胸痛模块 | 功能需求： 1、院前胸痛模块：具备院前胸痛疾病时间点记录模块； 2、具备院前胸痛临床救治指标模块； 3、院前胸痛疾病快速评估模块； 4、预备院前与院内电子交接单，支持线上签名；可留存下载打印； 5、具备院前胸痛疾病的质控评估，院前转运效率相关、胸痛患者统计等相关功能； 6、▲院前功能模块中内置北京市心血管胸痛病种急救地图，方便院前根据北京市院前急救条例原则及胸痛患者需要进行疾病推送减少胸痛患者救治时间【提供系统界面截图并加盖制造商公章】 7、院前具备胸痛患者推送功能，且能够进行院前与院内实时交互及一患一群功能； 8、一键拨号呼叫接诊医院24小时急诊电话； 9、院前病例推送接诊待反馈计时通知，自动计算病例推送及待反馈状态，显示病例等待时间； 10、院前推送病例后，可以实时查看患者转运位置及时间，提供定位信息。 | 是 |
| 2 | 急诊预警系统（含硬件） | 功能需求 - 急救车定位、运行状态展示； - 院前病例推送院内病例预警提示； - ▲定位和路径规划服务：能够自动标定急救现场位置，并根据路径方案结合地区实时路况进行路线规划，预测急救车到达目标医院时间院前急救车实时路径计算及预计到达时间；【提供系统界面截图并加盖制造商公章】 - ▲急诊24小时绿色通道病种数据统计、病例反馈状态及患者接诊状态显示；【提供系统界面截图并加盖制造商公章】 - 扫码识别身份证医保卡获取患者基本信息，快速创建病例，同时支持手动输入患者姓名等基本信息； - 支持多方同时查看病例信息； - ▲院前急救车医护人员或医联体单位创建病例快速推送及快速共享患者信息和沟通功能；【提供系统界面截图并加盖制造商公章】 - ▲病例创建推送后具备语音、电话、消息提醒等方式提醒院内医护人应及时响应；【提供系统界面截图并加盖制造商公章】 - ▲具备胸痛患者急救任务预警功能，查看参与急救各科室、角色的值班状态及可以直接一键拨号发起呼叫沟通患者急救信息；【提供系统界面截图并加盖制造商公章】 - 病例推推送收生成“联系责医”及“查看患者位置”便于院内接诊医生及时了解患者转运情况； - OCR识别和语音录入功能：医生可通过对患者的身份证、医保卡拍照，快速识别患者基本信息并创建病例信息； - ▲院前内置专病治疗需要的知情通知谈话材料及专病谈话宣教视频；【提供系统界面截图并加盖制造商公章】 （13）、检验检查结果拍照功能； | 是 |
| 3 | 时间采集系统（含硬件） | - 患者智能感应手环，佩戴即启动手环信号记录，支持充电可重复使用，配合物联网基站及软件平台共同使用； - 绿色通道固定功能科室位置的感应基站，精准获取各个关键节点到达和离开的时间，如到达急诊大门时间、离开急诊时间等； - 配合绿色通道软件管理平台使用，绿色通道设备配置、设备列表、统计分析、其他配置、设备使用状态显示等； - 内置时间节点的算法，确保时间节点采集的准确性。 |  |
| 4 | 数据集成和上报 | - 胸痛中心数据直报模块需基于院内业务系统中胸痛救治数据，按照国家胸痛中心及脑防委数据上报的标准规范整合、归集相关的数据，通过审核的数据实现数据自动上报胸痛数据上报平台（同时支持手动一键上传方式），提供标准化接口文档。对于院内业务系统里没有的数据，支持采用手工补录方式进行新增操作； - 胸痛模块结束院内救治任务时推送病例全流程治疗信息至院内集成平台； - HIS系统中门诊及住院的诊断、医嘱等诊疗相关信息对接联调； - LIS系统中心梗三项检验申请、检验过程及检验报告等相关信息对接联调； - PACS系统中检验过程及检验报告等相关信息对接联调； - 要求与院内急诊心电图机（5台）进行对接； - 要求与院内急诊POCT(4台)进行对接； - 需与北京市创新急诊急救服务项目平台数据对接； - ▲数据同步给北京市心血管胸痛病种质控平台(供应商提供承诺函，包含第三方数据接口费用)。 |  |
| 5 | 胸痛中心随访模块 | - 支持创建患者随访任务，医生可结合该患者治疗情况定制适宜的随访计划； - 随访任务创建、随访计划添加、随访任务执行、随访任务结束、随访任务查询等相关业务功能； - 支持待随访、已随访、已过期随访任务进行数据标记； - 系统支持从出院患者中进行筛选，建立随访档案，随访病例入选可以显示姓名、年龄、性别、出院日期、出院诊断、治疗方式、治疗效果等； - 随访任务同步患者端。 |  |

### 硬件参数指标：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预警大屏 | - 内存：2GB； - 系统：≥Android 9.0 - 尺寸：≥55英寸 - 内存32g/64g - 屏寿命：30000 hrs - 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG - 高清视频格式： RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM | 是 |
| 2 | 服务器（外网） | - CPU≥2.3GHz， - DDR4内存， - 存储空间≥2T， - 支持8x3.5"盘，RAID5350-8I 阵列卡 - 支持RAID 0 1 5，2x1G网卡，1*550W电源 |  |
| 3 | Pad | - 操作系统：Android≥9.0，须提供医疗操作系统软件著作权证书 - 处理器：高通八核及以上处理器，CPU主频≥2.2GHz - 屏幕：≥10英寸显示屏，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥1920×1200 - 防水防尘工业等级：≥IP65，需提供第三方机构出具IP等级测试报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商 - 电源：可充电的锂离子电池，容量≥9800mAh，工作时间≥12小时，并提供电池UN38.3检测报告 - 拍照：前置≥800万像素，后置≥1300万像素 - 网络安全管理：不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用； |  |
| 4 | 基站 | - 尺寸：90 mm X 62 mm X 33mm - 支持协议：IEEE 802.3 - 工作频率：490MHz - 基站漫游：自动切换基站,无缝漫游 - 有线网络：10M/100/1000M自适应，支持48V 10W POE供电 (IEEE 802.3af 或 802.3at PoE) - 4G/5G网络：物联网基站支持4G/5G卡进行数据回传 - 安装方式：壁挂式 |  |
| 5 | 手环 | - 外形尺寸：86*54*7mm - 重量：50g - 防水等级：IP65 - 充电方式：磁吸充电 - 按键：6自定义按键 - 绑定方式：支持NFC模块 |  |
| 6 | 蓝牙信标 | - 支持协议：Bluetooth BLE 4.0，苹果公司标准iBeacon协议 - 发射功率：-15dBm ~ 4dBm（默认-8dBm） - 覆盖范围：建议25～30平方米 - 防水等级：IP65 - 电池容量：2400mAH - 外形尺寸：直径（50mm），厚度（20.5mm） - 支持设备：IOS7.0及以上，Android 4.3及以上 |  |

3、服务要求：

| 服务 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 运维服务 | 中标方须提供常设7天×24 小时热线服务和长期的免费技术支持。对招标方的售后服务通知（原厂服务），中标方接报后保证1小时内响应，24小时内处理完毕，如果电话、网络远程协助的服务无法解决问题，中标方需提供专业技术人员 4小时内到达招标方现场进行技术支持。若主设备故障在48小时内未处理完毕，须免费提供相同档次的设备予招标方临时使用，不得影响招标方的正常工作业务。 |

4、商务需求

- 合同签订后，2个月内实施完成。

- 软件质保1年，硬件质保3年。

5、费用说明

包含设备安装及调试费用。