PACS服务器技术参数

参数说明：

1、参数中加★项为核心指标项，该指标有一项及以上不满足，投标将被拒绝；

2、无标识则表示一般指标项，该指标有两项及以上不满足，投标将被拒绝。

一、采购产品和服务一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 2台 | 国产 |
| 2 | 光纤交换机 | 2台 | 国产 |
| 3 | 存储 | 1台 | 国产 |
| 4 | 集成服务 | 1套 |  |

二、技术参数要求

| 服务器参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| 1 |  | 规格 | 2U机架式服务器。 |  |
| 2 | ★ | 处理器 | 2个Intel至强可扩展处理器主频≥2.1GHz且≥24核。 |  |
| 3 | ★ | 内存 | 256GB TruDDR4内存，最大支持32根内存插槽 |  |
| 4 |  |  | 配置8根32GB 3200MHz |  |
|  | ★ | RAID卡 | 配置独立RAID卡，支持RAID 0,1,10 |  |
| 5 | ★ | 硬盘 | 配置：2*960GB热插拔固态硬盘； |  |
| 6 | ★ |  | 最大支持40个硬盘扩展，最大支持36个NVMe硬盘 | 是 |
| 7 |  | 网卡 | 配置4端口1Gb以太网RJ45端口，1个专用的管理端口. |  |
| 8 | ★ | 电源 | 实配电源输出功率≥800W 钛金热插拔电源，1+1热插拔冗余电源。支持336V高压直流电源 | 是 |
| 9 | ★ | 冷却系统 | 支持6个冗余热插拔系统风扇。 |  |
| 10 | ★ | I/O扩展 | 最大支持14个PCIe插槽，包括两个专用的OCP插槽和12个PCIe 4.0标准插槽。 |  |
| 11 | ★ | 服务器管理 | 实配高级管理功能许可，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程完全控制，包括远程开机、关机、重启、图形化安装操作系统、远程挂载镜像等。提供国家版权局颁布的软件注册权证书. | 是 |
| 12 | ★ | 可靠性 | 满足99.999%的可靠性，全年非计划性宕机时间≤5.26分钟（提供第三方证明材料） | 是 |
| 13 | ★ | 国家电子计算机质量监督检验中心(NCTC)检验证书 | 电源适应能力证书并提供检验报告 | 是 |
| 14 |  |  | 低气压及工作恒定湿热检测证书 |  |
| 15 |  |  | 电源口雷击证书并提供检验报告 |  |
| 16 |  |  | 射频电磁场辐射抗扰度检测证书并提供检验报告 |  |
| 17 |  |  | 噪声证书提供检验报告 |  |
| 18 | ★ | 服务 | 提供原厂5年7*24小时保修服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。 | 是 |

| 光纤交换机参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| 1 | ★ | 类型 | 配置24个16Gbps端口SAN光纤交换机，激活8个16 Gbps端口并配置8个16Gbps端口光模块。 |  |
| 2 |  | 端口类型 | 支持F_Port, M_Port (Mirror Port), E_Port, EX_Port (Requires an optional Integrated Routing License), D_Port (Diagnostic Port)。 |  |
| 3 |  | 性能 | 16GFC: 14.025 Gbit/s线速, 全双工； 聚合吞吐量: 768Gbps； |  |
| 4 | ★ | 服务 | 提供原厂5年7*24小时保修服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。 |  |

| 存储参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| 1 | ★ | 控制器 | 冗余双控制器架构，控制器为双活工作模式，可支持FC、iSCSI、SAS协议 |  |
| 2 | ★ | 数据缓存 | 缓存（不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSDCache等），本次配置要求≥128GB |  |
| 3 | ★ | 磁盘 | 双控最大可扩充磁盘数≥480, 支持SAS、NL-SAS、SSD盘，支持不同容量、不同类型的磁盘混合安装，本次配置2.4TB硬盘≥48块 |  |
| 4 |  | RAID种类 | 支持多种工业标准RAID存储方式混用，包括单盘失效、双盘失效保护技术，包括RAID0/1/10/5/6/及动态磁盘池（RAID⒉0）技术。支持RAID组动态扩展，在线升级等。要求存储设备支持全局动态热备技术。在配置RAID2.0时，磁盘热备功能通过磁盘剩余空间实现。满足多块盘（大于3块盘）非同时故障时，数据依然安全可用。无需占用单独热备盘。 |  |
| 5 | ★ | 前端服务器接口 | 本次配置8个16Gb端口 |  |
| 6 |  | 存储快照与克隆复制 | 提供存储快照与克隆复制功能，支持针对主流应用（如：Oracle、SQL、Exchange、SAP等）和虚拟化环境（如VMware、Citrix、Hyper-V等） |  |
| 7 |  | 数据复制 | 支持同步复制、异步复制功能 |  |
| 8 |  | 可管理性 | 配置中文图形化存储管理软件。对磁盘阵列的各项指标进行管理、调整和监测。实配中文图形化管理软件，可实现存储、服务器、网络在同一管理软件中统一管 |  |
| 9 | ★ | 性能 | 同型号存储产品须拥有存储性能理事会（Storage Performance Council）测试的测试指标，且SPC-1 IOPS指标≥460,000,并有测试报告且具备公司盖章。网址：http://www.storageperformance.org/benchmark-results-spc1 | 是 |
| 10 | ★ | 可用性 | 配置冗余电源、冗余风扇、冗余控制器；必须支持在线可热插拔更换；保证系统内无任何单点错误的隐患。提供可以证明本次投标存储设备高于99.9999%的证明文件，且具备公司盖章 | 是 |
| 11 |  | 性能 | TerraSnap嵌套式快照技术 |  |
| 12 |  | 性能 | TerraQuota智能流控功能 |  |
| 13 |  | 性能 | TerraAudit审计日志功能等, WORM功能 |  |
| 14 |  | 性能 | 异地容灾复制功能（带QoS功能），小对象聚合. |  |
| 15 | ★ | 服务 | 提供原厂5年7*24小时保修服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。 | 是 |

| 集成服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 | ★ | 要求 | 硬件设备安装调试（30天）完成交付 |
|  |  |  | PACS数据库（ORACLE）集群安装部署和调试 PACS原有数据库100TB数据迁移到新的服务器集群中 1.评估源数据库和目标数据库的差异，确定迁移的复杂性和风险。 2.制定详细的迁移计划，包括时间表和资源分配。 3.在源数据库上创建一致的备份。 4.将备份文件传输到目标服务器。 5.在目标服务器上恢复数据库备份。 6.根据需要修改目标数据库的配置，如网络配置、监听器和数据库参数等。 7.验证数据完整性、功能正确性和性能。 8.更新应用程序和服务配置，以指向新的数据库。 9.在迁移完成后监控数据库的运行状况，及时发现和解决问题。 10.校验工作 数据库升级切换完毕之后，需进行如下工作： - 进行认证授权； 测试开立申请单、预约平台进行预约，验证数据是否同步到PACS； - 自助机验证是否正常获取数据； - 临床客户端以及电子病历端是否正常调取PACS图像报告； - 排队叫号是否可正常呼叫显示； |