北京市平谷区医院

## 网络安全设备及测评服务技术参数

参数说明：

参数中加★项为核心参数，若其中有一项核心参数不满足，则不考虑该品牌。

其他项为重要参数，若其中有2项以上（包含2项）重要参数不满足，则不考虑该品牌。

一、采购产品和服务一览表

| 品目 | 产品名称 | 参数描述 | 数量 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web应用防火墙 | 网络吞吐量≥4Gbps，应用层处理能力≥900Mbps，网络并发连接数≥100万，HTTP并发≥64万，HTTP新建连接数大于10000/s。 | 2台 | 否 |
| 2 | VPN | SSL VPN 加密吞吐量≥280 Mbps SSL VPN并发用户数≥300 SSL VPN每秒新建用户数≥100次/秒 | 1台 | 否 |
| 3 | 网络安全等保三级测评服务（互联网诊疗、HIS系统） | 依据网络安全等级保护相关标准，中标方须结合用户现状协助进行目标系统等级保护测评工作，指导并协助用户开展整改工作，同时协助测评机构的现场测评工作，保障用户顺利通过等级保护三级测评，并获得报告。（测评机构应为国家级等级保护测评机构开展等级保护测评，测评费用由中标人支付给等级保护测评机构）； | 2项 | 否 |
| 4 | 跨网文件交换系统 | 能够实现2个或多个隔离网/网域间的文件安全摆渡。支持与主流网闸品牌型号对接和配套使用。提供不少200点用户点数授权 | 1套 | 否 |
| 5 | 文件服务器 | 2台文件服务器内存不低于32*2B，硬盘不低于1.2*4TB. | 2台 | 否 |

注：合同履行期限：合同签订之日起30个日历日实施完成。

二、产品、服务清单及技术参数要求

1. Web应用防火墙

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 硬件规格 | 标准机箱，≥1TB硬盘，≥千兆6个10/100/1000M自适应电口，≥2个千兆SFP口，≥2组bypass | 否 |
|  | ★ | 性能参数 | 网络吞吐量≥4Gbps，应用层处理能力≥900Mbps，网络并发连接数≥100万，HTTP并发≥64万，HTTP新建连接数大于10000/s。 | 否 |
|  | ★ | 维保年限 | 不少于五年WAF软件特征库升级服务，五年硬件维保服务。（提供设备原厂授权及售后服务承诺并加盖原厂公章） | 是 |
|  |  | 部署模式 | 支持透明流、透明代理、反向代理，旁路镜像检测模式及旁路镜像阻断模式，在旁路镜像阻断模式下，可配置多组阻断以及镜像口，对检测到的攻击进行旁路阻断，并可指定对端设备MAC地址，支持通过路由牵引、SNT回注方式对流量进行过滤。 | 否 |
|  |  | 安全防御 | 支持产品页面一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  |  | 支持攻击态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示 | 否 |
|  |  |  | 支持SQL注入、XSS跨站攻击防御策略，支持特征检测与语义分析算法检测，支持防暴力破解功能，可支持频率阈值，动态令牌以及频率阈值+动态令牌等三种方式实现暴力破解防护（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  |  | 支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等20多种DDoS攻击类型 | 否 |
|  |  | 入侵防御 | 持入侵防护功能，并提供入侵防护特征库，特征库需要提供22种类型并提供至少14000条入侵检测特征库（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  | 蜜罐防护 | 支持轻量级蜜罐防御功能，提供伪造的后台管理系统页面，主动诱使黑客进行攻击，记录攻击行为 | 否 |
|  |  | 智能封禁 | 支持智能封禁，通过对网站发起的攻击次数、危害级别两个维度进行算法分析与识别，进行智能封禁，并自定义攻击者封禁时间（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  | 外联检测 | 支持非法URL外联检测功能，针对特定外联URL进行监控或阻断，并且支持自定义URL地址 | 否 |
|  |  | 系统管理 | 支持移动端管理功能，不需要安装APP和第三方插件，通过手机浏览器即可管理设备，并可查看设备CPU、内存使用情况（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  | 产品资质 | 1、具备中国信息安全测评中心颁发的“国家信息安全漏洞库CNNVD兼容性资质证书”； | 是 |
|  |  |  | 2、具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 |  |

2.SSL VPN

| 序号 | 重要程度 | 功能及技术指标 | 参数要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 硬件规格 | 标准机箱，配置≥6个10/100/1000M自适应电口 | 否 |
| 2 | ★ | 性能参数 | SSL VPN 加密吞吐量≥280 Mbps SSL VPN并发用户数≥300 SSL VPN每秒新建用户数≥100次/秒 | 否 |
| 3 | ★ | 授权 | 五年硬件质保服务。 用户接入授权不少于300个。 | 否 |
| 4 |  | IPv6支持 | 网络接口、路由地址配置支持IPv6地址。支持AD/LDAP/Radius/PKI/HTTP认证服务器采用IPv6地址； |  |
| 5 |  | 安全防护 | 支持预防'syn flood'攻击，忽略icmp回显请求（不能被ping）。管理员支持本地和证书认证，支持第三方AD/LDAP/Radius以及短信认证。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
| 6 |  |  | 支持智能终端访问的业务和PC端访问的业务分离，可自主设置具体应用仅允许PC访问或者仅允许智能终端访问。 | 否 |
| 7 |  |  | 可单独对每个应用发布业务进行负载均衡，具有轮询、加权轮询、最少连接数、静态就近性、动态就近性等算法来实现；（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
| 8 |  | 终端安全 | 支持客户端安全性检查，可以检测客户端进程、文件、注册表、服务、模块、端口、mac地址、系统补丁、操作系统等信息，并且能够检查用户是否安装杀毒软件和防火墙，判断杀毒软件病毒库是否过期，凡是不符合检查规则的，均不允许用户登录访问。 | 否 |
| 9 |  |  | 支持SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
| 10 |  | 认证功能 | 支持不少于10种认证方式，任何3种认证方式进行组合，主认证可以自由选择 认证方式支持本地认证、USBKey、短信认证、数据库认证、邮箱认证、证书认证、动态令牌认证、LDAP认证、windows AD认证、RADIUS认证，并且支持支持本地用户名密码、证书认证、第三方证书、LDAP、短信验证码、邮箱验证码、动态令牌之间的“与”的认证。可实现USBKey认证、LDAP认证、硬件特征码等多种因子绑定认证。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
| 11 |  | 日志及监控 | 支持用户访问业务的详细日志记录，如账号、密码、提交POST内容。支持CPU告警、支持内存告警、支持用户授权数告警、支持管理员账号登陆锁定告警、支持用户账号登陆锁定告警，告警方式为邮件、短信、邮件和短信。 | 否 |
| 12 |  | 移动管理 | 支持移动APP数据进行加密，加密算法AES、SM4，防止数据泄露（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
| 13 |  | 产品资质 | 为满足IPv6场景需求，需具备《IPv6 Ready Logo认证》 | 是 |

3.网络安全及等保测评服务（三级）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 规格 | 测评机构应为国家级等级保护测评机构开展等级保护测评。 | 否 |
|  |  | 差距测评 | 中标方须通过现场评估、脆弱性评估等技术手段分析目标系统安全风险，在安全评估后，根据《信息系统安全保护等级基本要求》将定级信息系统等级保护的各项基本要求与信息安全现状进行比较分析，从管理和技术两个层面找出存在的问题并进行差距分析。安全管理包含安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理；安全技术包含物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全。 | 否 |
|  |  | 整改实施 | 提交成果：《信息系统等级保护差距分析结果》 | 否 |
|  |  | 协助测评 | 中标方须针对用户的实际情况和等级保护要求，制定相关设备的安全策略要求，并配合配置；对差距评估中自身安全策略配置不当和版本补丁问题进行处理，协助用户对等级保护对象进行安全加固；针对采购方单位目前取得缺少的安全管理制度进行补充；最后，协助采购方完成安全设备的采购和部署。 | 否 |

4.跨网文件交换系统

| 序号 | 指标项 | 重要程度 | 指标参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础要求 | ★ | 能够实现2个或多个隔离网/网域间的文件安全摆渡。支持与主流网闸品牌型号对接和配套使用。提供不少200点用户点数授权。 | 否 |
| 2 |  |  | 系统服务端可部署在Linux操作系统，支持国产服务器和国产操作系统，支持物理机和虚拟机部署。终端用户使用通用浏览器访问，不限桌面操作系统平台。 | 否 |
| 3 |  |  | 系统支持创建多个逻辑独立的工作空间，用于面向不同的网域、部门、项目等，各自独立开展文件管理和安全管控，提供具备经CNAS认可的实验室出具的功能检测报告； | 是 |
| 5 | 文件管理 |  | 用户在具备权限的工作空间内拥有个人文件存储空间，用户可管理文件目录结构，上传、下载、移动、删除个人文件。 | 否 |
| 6 |  |  | 系统提供独立的浏览器高速传输插件，内置私有高性能传输协议，帮助用户更加稳定可靠安全地上传下载超大文件和海量文件。插件支持IE、Chrome、Firefox、通用浏览器，不限制文件大小和数量，支持断点续传、文件校验和错误重传，支持多任务和多文件并行传输，需提供证明材料。 | 是 |
| 7 | 文件交换 |  | 系统以跨网中转站形式提供独立的跨网文件摆渡功能和区域，终端用户可在安全规则控制下，自主进行跨网文件摆渡。跨网中转站独立于个人存储空间，不同用户的中转站相互隔离。 | 否 |
| 8 |  |  | 每次跨网文件摆渡产生一个文件批次，支持多个文件、文件夹，每个批次可指定摆渡投递的目标网络和工作空间。 | 否 |
| 9 |  |  | 工作空间内可以创建和维护多个文件库，可分别配置每个文件库的存储路径、存储容量，可将用户、用户组或部门设定为文件库的授权用户范围，可为不同用户分配不同的文件库读写访问权限。 | 否 |
| 10 |  |  | 支持对Office办公文档、图片等94中文件类型开启预览水印，用户在线预览文档时强制显示用户名、时间等水印覆盖，支持自定义水印内容。 | 否 |
| 11 |  |  | 支持超大文件的可靠上传、下载和网间摆渡，单一文件最大容量不低于100GB。 支持批量和海量文件的可靠上传、下载和网间摆渡，单一文件批次最多文件熟练不低1000个。提供产品截图。 | 是 |
| 12 |  |  | 接受者提取文件时，系统可自动对文件进行水印添加，水印包括但不限于文件被提取的时间，用户所属部门、手机号码、邮箱、姓名等，文件类型支持：doc，docx，pdf，xls，xlsx，ppt，pptx，wps，wpt，dot，dps，dpt，pot，pps，xlt，et，ett、jpg， bmp，gif，tif、html，提供产品截图。 | 是 |
| 13 | 安全机制 |  | 支持用户密码策略控制，强制指定用户密码长度和复杂度，支持密码过期配置，过期后提示用户更新密码，以提高用户账号和平台数据的安全性。 | 否 |
| 14 |  |  | 支持对Office办公文档、PDF、影音图像、代码、图纸等常用文件类型进行智能识别，支持自定义文件类型特征的生成和导入。 | 否 |
| 15 |  |  | 系统可自动检测文件名称、类型、大小等文件特征，可基于文件特征限制用户上传，或在跨网摆渡时触发审批或阻断。提供经CNAS认可的实验室出具的功能检测报告； | 是 |
| 16 | 系统管理 |  | 文件上传、下载和网间摆渡过程均支持断点续传，异常中断恢复后，可自动接续已经传输的部分继续传输。 | 否 |
| 17 |  |  | 系统能够对接收端的文件自动进行完整性和准确性校验，当接收文件出现错误、损毁时能够自动补传重传，直至文件完整准确。 | 否 |
| 18 |  |  | 系统具备全平台级别的完整的日志记录，对用户登录行为、用户和组织修改、空间配置调整、应用功能配置调整、组件运行状态变化等动作均进行了全面记录，便于检索、审计和异常问题的定位排除，需提供证明材料。 | 是 |
| 19 |  |  | 系统对全平台的文件传输过程进行了完整日志记录，可按照时间、工作空间、操作者、动作类型、应用功能、IP范围等进行查询检索。 | 否 |
| 20 | 资质要求 |  | 提供计算机软件著作权登记证书 | 是 |
| 25 | 服务 |  | 五年维保服务。 | 否 |

5.文件服务器

| 序号 | 重要程度 | 功能及技术指标 | 参数要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 硬件规格 | CPU：Intel® Xeon® Silver 4210 Processor *2 内存32GB DDR4*2 硬盘：1.2TB*4 转速10K 硬盘尺寸：2.5 raid卡：SR430C-M 1G 电源：900w*2 网卡：2*GE+2*10GE | 否 |
| 2 |  | 服务 | 五年维保服务。 | 否 |