云桌面终端工作站技术参数要求

1.云桌面云终端设备

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兼容性 | 云终端应与本医院现用的锐捷品牌虚拟桌面平台兼容，支持统一纳管，并提供相关证明材料 |
| 2 | 设备性能 | 采用高性能四核处理器，频率≥3.6 GHz, 内存≥8G, ≥256GB SSD |
| 3 | 功耗 | 标准功耗≤35W，最大功耗≤70W，提供官网截图加链接证明 |
| 4 | 网卡 | 提供不少于1个千兆以太网口 |
| 5 | USB口 | USB 3.0接口≥4个，USB 2.0接口≥4个 |
| 6 | 显示输出接口 | 采用VGA+HDMI显示输出接口，支持双屏显示 |
| 7 | 配置要求 | 可支持正版win7专业版及以上操作系统，含鼠标、键盘 |
| 8 | 终端架构 | 云桌面云终端采用的主流架构，符合国家标准文档《GB/T37950-2019信息安全技术桌面云安全技术要求》 |

2.云桌面显示器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器尺寸 | ≥21.5(54.6cm对角) |
| 2 | 视频输入 | 支持VGA,HDMI,DP |
| 3 | 面板类型 | 支持IPS |
| 4 | 宽高比 | 16:9 |

3.云桌面边缘虚拟化授权

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权 | 实配边缘虚拟化授权100个 |
| 2 | 授权方式 | 按已加入桌面池的IDV或VOI终端个数授权 |
| 3 | 安装方式 | 支持本地搭建授权服务器和在线授权安装 |
| 4 | 授权期限 | 正式授权为永久授权 |
| 5 | 授权管控 | 授权数量以在线设备为准，不依赖于实际终端数量 |
| 6 | 兼容性 | 要求所提供的桌面云接入授权能与单位现有的桌面云（原品牌为锐捷）接入授权互通使用，统一管理。 |

4.售后服务

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | 本项目中所有硬件产品、软件产品提供不少于三年的原厂质保服务与升级服务，需提供原厂服务承诺函并加盖原厂公章。 |
| 2 | 投标人服务标准 | 投标人书面承诺服务响应时间不应超过 30 分钟。用户报修后，投标人承诺4小时到达现场，原厂工程师和需要更换的备件下一个工作日到达现场，保证到达现场后下一个工作日内解决故障。若无法排除，免费提供备用方案和设备，帮助用户恢复关键业务。服务团队具有快速的服务应急响应机制，提供应急响应方案。 |
|  |  | 投标人将为招标方提供每年不少于4次免费的例行设备巡检，以保障设备正常运转，并提交书面巡检报告。 |
| 3 | 培训标准 | 提供不少于 3 天，不少于 2 人的设备及云桌面软件的安装配置、故障处理等实操培训课程。 |

工期要求：合同签订后30天内实施完成。