北京市平谷区医院配电室更新防火窗项目

一、项目概况

本项目为北京市平谷区医院配电室防火窗更新项目，中标单位需保障配电室更新窗户的安全性和耐火性。

二、投标单位资质要求

具备独立法人资格，营业执照经营范围包含防火窗改造安装等相关内容。

三、基本性能参数

- 防火性能

耐火极限：不低于 1.5 小时（甲级防火窗），提供有效的防火检测报告。

完整性：在规定的耐火时间内，防火窗应保持完整，无裂缝、孔洞等能够使火焰和热气穿透的缺陷。

- 尺寸规格

窗框尺寸：窗框的高度、宽度和厚度应根据配电室窗户尺寸测量定制，误差范围应控制在 ±5mm 以内。

窗扇尺寸：与窗框相匹配，保证开启和关闭顺畅，开启扇的尺寸应方便日常检查和维护操作。

- 材质要求

玻璃应采用防火玻璃，防火玻璃的透光率不低于 70%，并且在耐火极限内保持透明，无气泡、杂质等影响视线的情况。窗扇框架材质要求同窗框材质。

四、五金配件参数

具有防火性能，能在高温下保持正常的锁闭功能，机械锁应采用防火防盗锁，钥匙应不少于 2 把，锁芯等级不低于B级。

五、安装及其他参数

- 安装方式

防火窗采用嵌入式安装或后装式安装，安装应牢固可靠，窗框与墙体之间的缝隙应用防火密封胶进行填充，密封胶的耐火性能应与防火窗相匹配。

- 颜色及外观

颜色应根据配电室的整体装修风格或招标人要求确定，表面应平整、光滑，无明显划痕、磕碰等缺陷，油漆或涂层应均匀一致，具有良好的耐候性和装饰性。

- 质量保证及售后服务

防火窗质量保证期2 年，在质保期内出现质量问题应免费维修或更换。乙方在接到维修通知后，能在 24小时内到达现场进行处理。

六、其他要求

付款账期：窗户验收合格后1年内支付全部款项。

招标要求：本次招标更新防火窗按单价平米数招标，后续3年内更新防火窗皆按此标准执行。

后勤保障处

2025年1月7日