PDA设备参数

| 处理器 | ≥8核 2.0GHz |
| --- | --- |
| 操作系统 | ≥Android 11 |
| RAM | ≥4GB |
| ROM | ≥64GB |
| 摄像头 | 后置≥1300万自动对焦摄像头，高亮度LED闪光灯，前置≥500万定焦摄像头,支持自动对焦；后置摄像头闪光灯；支持手电筒模式 |
| 显示器尺寸/类型 | ≥5.5寸，IPS |
| 分辨率 | ≥720*1440 |
| 触摸屏 | ≥5点电容触摸屏,支持湿手或戴手套输入 |
| 尺寸 | ≤155.15(H)*74.5(W)*16.8mm(T) |
| 重量（含电池） | ≤218g |
| 电池容量 | ≥5000mAh 19.25Wh,正常使用时间：≥12小时,待机时间：≥300小时或以上。 |
| 充电输入 | ≥5V 2A |
| 蓝牙 | ≥BT5.0 BLE |
| Wi-Fi | 具有IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频，支持快速漫游 |
| 数据通信 | FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0/BC1 |
| GPS定位模块 | GPS+BD+GLONASS |
| 音频 | 立体声扬声器，音量95db±3db(测试距离10cm) |
| 传感器 | 地磁，加速，光感距离 |
| 接口 | 2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽，最大可扩展256G USB TYPE-C接口，支持OTG 底部充电触点 |
| 按键 | ≤5个按键（1个电源键、2个音量键、2个快捷键） |
| 通知方式 | 声音、震动、LED提示 |
| 工作温度 | ≥ -20℃ 至 +55℃ |
| 存储温度 | ≥ -30℃ 至 +70℃ |
| 工作湿度 | ≥5%至95% |
| 静电防护 | ±15kV 空气放电，±8kV 接触放电 |
| NFC | 支持协议：ISO14443A/B，ISO15693，读取距离：0~5cm |
| 条码扫描 | 一维/二维扫描 支持码制:EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS,ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25,Industrial 25,Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode, Micro QR,Micro PDF417, Composite;自定义扫描按键，支持长按连续扫描\单次扫描\单击连续扫描 |
| 保修年限 | 提供五年质保（提供五年服务承诺函） |