人体成分分析仪招标参数

主要功能及技术参数：

★1.产品认证资质

产品需获得FDA或CE、ISO13485等的资格认证

#2.产品科研成果

品牌发表SCI级文章达到或超过500篇（需提供论文目录）

#3.市场占有

提供三年内在北京市8家及以上三甲医院用户名单，并提供合同及发票为证

4．技术要求

4.1 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

★4.2 计算方法：据实测量，内部不设定经验值估算，不提供估算结果

4.3 电极：采用4极8点接触电极

#4.4 测试数据范围：体重范围10~270kg；年龄范围3~99岁；身高范围95~220cm。

4.5 阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含5kHz、50kHz和500kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

#4.6 阻抗测量允差范围: 四肢±1%，躯干±3%以内（需提供检验报告）

#4.7 身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)

4.8 肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）

#4.9高级营养参数：身体细胞量，相位角，节段相位角

4.10测量结果：包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、细胞外水分比率分析,  评分,体型, 体重控制, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析，腹部脂肪率(图解)，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 电抗,阻抗；

4.11 数据传输方式：支持有线、蓝牙、无线方式传输数据

4.12可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告、人体成分结果解析报告、运动建议报告、膳食建议报告、食物交换份报告、食谱建议报告、营养报告

4.13故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

4.14管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

核心组签字：

签字日期：