北京友谊医院平谷医院电梯维修维保项目招标参数

一、项目概况

项目名称：北京友谊医院平谷医院电梯维修维保

项目地点：北京市平谷区医院 (含模拟医院)

维保电梯数量：28 部电梯

二、维保要求

1、资质要求：维保单位应具有特种设备安全监督管理部门核发的许可证，具备从事电梯安装、改造、维修的资质，且资质在有效期内 。在投标时需提供资质证书复印件并加盖公章，原件备查。

2、日常维护保养

①维保单位需提供日常的维护、保养和抢修服务。对电梯进行清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。

②实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588) 和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899) 的相关规定。若因维保不当导致电梯不符合相关规范标准，维保单位需承担全部责任及整改费用。

4、保养计划与记录

①按照《电梯日常维护保养规则》(DB11/418) 完成半月、全月、季度、半年、全年保养项目。每次保养需提前与院方电梯管理人员沟通具体时间，确保不影响医院正常运营。

②建立每台电梯独立的维护保养记录，记录内容应详细、真实，包括保养时间、保养项目、发现问题及处理情况等，并由院方电梯管理人员签字确认。维护保养记录需妥善保存，保存期限不得少于 [3] 年，以便院方随时查阅。

5、人员配备

①维保单位需派驻一名具有电梯管理即特种设备作业人员证的维保人员，在我院进行 24 小时值班（我院提供住宿）。该维保人员应保持通讯畅通，确保在接到电梯故障通知后， 于15分钟内到达现场进行处理 。

②若派驻人员因特殊情况需临时离岗，维保单位需安排具备同等资质和能力的人员进行替换，并及时告知院方，确保医院电梯维保工作不间断。

6、零配件更换

维保期内更换零配件单价在 500 元（包括 500 元）以下的，由维保方免费负责提供；单价超过 500 元的零配件更换，维保单位需提前向院方提交书面申请，说明更换原因、零配件名称、规格型号、单价、数量等详细信息，经院方审核同意后方可进行更换，费用由院方承担。

7、备案与监管

维保单位资质及维保人员证件复印件需存我院后勤保障处备案。

维保单位及维保人员应接受我院的监管，我院有权对维保工作的质量、进度、人员履职等情况进行检查和考核。若发现维保单位存在违规、违约或不称职行为，我院有权要求维保单位限期整改，情节严重的，我院有权终止合同，并追究维保单位的违约责任。

8、其他要求

①依据《政府购买服务管理办法》第二十四条(政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同)规定，拟与中标单位签订有效期3年的合同。

②自年度服务期限届满之日起满 1 年后，支付第一年服务费用的全额款项。

后勤保障处

2025年4月28日