关于C座电梯双线圈抱闸主机更换及重新启用的招标要求

一、项目概况：

项目名称：C 座楼电梯双线圈抱闸主机更换及重新启用项目​

项目背景：原电梯因主机抱闸为单线圈（单刹车），不符合现行安全标准，且单线圈抱闸已被国家明令淘汰（历史曾发生单线圈抱闸相关人身伤亡事故，国家强制要求更换为双线圈抱闸整体主机配套设备），现需通过招标选定服务商完成相关更换、调试及验收工作，确保电梯合规安全启用。

项目地点：C 座楼南侧电梯​

电梯基本信息：数量1台，品牌 [OTIS]，型号 [KRT-VVVF]，额定载重量 [1000] kg，额定速度 [1.0] m/s

二、招标内容：

（一）抱闸核心要求​

1.必须采用双线圈抱闸装置，符合《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2023）及国家相关强制标准，确保单线圈故障时另一线圈仍能有效制动，杜绝溜梯、坠梯风险。​

2.双线圈抱闸需具备独立供电、独立检测功能，配套的提供电梯整体主机的合格证书及整梯年度检测合格报告。​

（二）适配性要求​

1.采用双线圈抱闸需更换原电梯主机，参数需与电梯控制柜完全适配，投标人需提前现场勘查电梯主机参数（如电机功率、制动盘尺寸、安装孔位等），确保产品安装后无兼容性问题。​

2.更换过程中需同步检查电梯其他安全部件（如限速器、安全钳、缓冲器等），若发现部件老化或不符合现行标准，需免费提供维修或更换（维修 / 更换费用纳入总体报价）。​

（三）安装及调试要求​

1.安装厂家需具备电梯安装资质（提供《特种设备安装改造维修许可证》，级别不低于 B 级），施工人员需持有效特种设备作业人员证（电梯安装、维修类别）。​

2.安装流程需严格遵循国家相关规范及产品安装手册，施工过程中需采取安全防护措施（如设置警示标识、防护围栏等），避免施工安全事故。​

3.调试工作需包括抱闸灵敏度测试、双线圈独立工作测试、紧急制动测试等，确保电梯启动、运行、制动全过程平稳，制动距离符合 GB 7588-2023 标准要求。调试完成后需提供详细调试报告，明确各项测试数据。

【具体内容，请投标人联系后勤保障处,联系电话：89992026】

三、具体要求：

- 具有独立法人资格，营业执照经营范围包含电梯安装、改造、维修或相关特种设备服务项目。

- 持有有效的《特种设备安装改造维修许可证》（电梯类），级别不低于 B 级；若为代理商，需提供双线圈抱闸产品原厂授权书及原厂资质文件。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

后勤保障处

2025年12月10日