电子胸腔镜参数

一、技术参数：

- ★操作镜体手柄:插入部弯曲角度双向（向上/向下）≥180°

- 操作镜体手柄:钳道内径≥2.2mm

- 操作镜体手柄: ≥1 种手柄选择，具备防雾防水功能。

- 插入部头端外径	3mm ≤ 镜身外径 ≤ 7mm

- 控弯手轮：向U方向调转时，弯曲部向上；向D方向调转时，弯曲部向下。

- 工作长度：工作长度≥240mm

- 照明：LED，LED亮度调节范围（0~100%）

- 景深：景深≥3-100mm，成像分辨1920*1080，全高清成像

- 镜头视场角：视场角≥120°

- ★镜体负压吸引量≥1100ml/min

图像处理器：

- 图像输出视频分辨：1920*1080

- ★显示屏≥13寸触摸屏；信号输出接口：HDMI或DVI

- 白平衡：具备白平衡校正功能

- 光照强度：光照强度可调节，具备RGB参数设置

- 具备图像大小可调，拍照、录像、存储、导出功能， 自带存储容量：≥ 64G。

- 图像调节界面,具备≥5种图像偏好调节模式，包含亮度调节、轮廓强调、颜色强调、测光模式切换

- 图像处理器兼容：图像处理器可兼容同品牌其他镜种

- 使用便捷：内置电池，充电后可连续工作4小时以上，支持热插拔, 可术中更换同品牌不同规格镜体。

- 可连接高清图文工作站

二、物理参数：

1.重量≤4.0Kg

三、电气参数：

- 充电要求：最大20VDC；最大3A

- 电池参数：容量≥6600mAh，充满电时（连接内窥镜）运行时间≥4个小时

- 充电适配器：输入：100-240V AC，50/60HZ.1.0-2.0A,输出：20V 3A 60W MAX，USB-C输出插头

四、功能参数：

1.便携式主机、内置电池、一键开机。

2.基本的录像拍照到高级的图像调节（RGB、偏好模式）、数据管理（分段录制、自动保存）的功能

3.可兼容同品牌其他镜种。

五、需配置设备附件：

- ★图文工作站

- 台车

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。