B座防火隔离招标参数

一、工程概况

本项目为住院部外墙保温改造配套建设项目，施工现场位于市中心平谷区医院内，周边紧邻多条交通要道，人员车辆密集。为防止绿化带及周边汽车自燃和烟头引发火灾蔓延后外墙保温起火，周围搭建高度为2.5米的围挡，总长度约220米彩钢板隔离带。

二、材质要求

钢管：选用φ50×3.6mm 钢管，壁厚3.6mm，长度根据实际需求定制，立杆总长3米，横杆长度2米，表面进行防锈处理，确保立杆垂直度偏差不超过3‰，横杆水平度偏差不超过3‰。

扣件：采用锻造而成的直角扣件、旋转扣件与对接扣件材质符合国家标准，具备合格证与质量检测报告，确保扣件夹紧力不小于 3.2kN，活动部位灵活，无卡滞、生锈现象。

彩钢板：选用厚度0.5mm彩钢板，宽度0.9米，长度3米，具有良好的抗腐蚀性与耐久性，颜色为指定颜色，表面平整光滑，无划痕、无色差，安装后整体效果美观整洁，彩钢板之间的拼接紧密，缝隙不超过1mm。

地脚螺栓：用于固定围挡立杆底座，规格为M12×150mm，材质为Q235钢，表面镀锌处理，螺栓强度等级为4.8级，确保螺栓能够牢固地固定立杆底座，防止围挡倾倒。

三、其他要求

工    期：20天

保    修：2年

支付账期：1年

后勤保障处

2026年1月15日