关于 A 座二至一层下行扶梯更新项目的招标要求

一、项目概况：

项目名称：A 座二至一层下行扶梯整体更换项目

项目背景：我院 A 座二至一层下行扶梯于 2005 年投入使用，至今已运行近 20 年，设备生产年代久远，原生产厂家已倒闭。该扶梯配件在市场上已停产，已无法维修再利用。为确保患者及家属出行安全，保障设备安全稳定运行，现需通过招标选定服务商完成扶梯更新、安装调试及验收工作，确保新扶梯合规安全启用。

项目地点：A 座二至一层下行扶梯安装位置​

电梯基本信息：1.输送能力：6000 人 / 小时

2.运行速度：0.45m/s

3.倾斜角度：30°

4.水平跨度：按照双方确认图纸执行

5.梯级宽度：800mm

6.操纵方式：钥匙起动双向可逆转操纵

7.机房形式：内部机房

8.电源要求：动力 380V 50HZ 三相，照明 220V 50HZ 单相

9.装潢形式：

- 梯级：发黑不锈钢

- 扶手支架：不锈钢

- 前沿踏板：防锈防滑材质

- 扶手带：黑色高强度橡胶带

- 扶栏材料：钢化玻璃

- 桁架：高强度角钢

二、招标内容：

（一）抱闸核心要求​

1.扶梯整体及核心部件需符合《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2023）及国家相关强制标准，无严重安全隐患。

2.设备需具备完整的合格证书、出厂检测报告，确保产品质量达标。

3.所有接触部件需符合医院卫生标准，耐磨、易清洁，适配人流密集场景使用。

（二）适配性要求​

1.新扶梯参数需与现场安装环境、原有基础设施完全适配，投标人需提前现场勘查（包括安装空间、承重条件、接口规格等），确保安装后无兼容性问题。

2.更换过程中需同步检查扶梯周边关联安全设施，若发现配套部件老化或不符合现行标准，需免费提供维修或更换（相关费用纳入总体报价）。

（三）安装及调试要求​

1.安装厂家需具备电梯安装资质（提供《特种设备安装改造维修许可证》，级别不低于 B 级），施工人员需持有效特种设备作业人员证（电梯安装、维修类别）。​

2.安装流程需严格遵循国家相关规范及产品安装手册，施工过程中需采取安全防护措施（如设置警示标识、防护围栏等），避免施工安全事故。​

3.调试工作需包括运行灵敏度测试、制动性能测试、双向逆转功能测试、紧急停止测试等，确保扶梯启动、运行、制动全过程平稳，各项指标符合 GB 7588-2023 标准要求。

4.调试完成后需提供详细调试报告（明确各项测试数据）、整梯年度检测合格报告及相关资质文件，确保扶梯可正常合规使用。

【具体内容，请投标人联系后勤保障处,联系电话：89992026】

三、具体要求：

- 支付账期：发货前，招标人向中标人支付合同总金额的95%；剩余5%作为质保金，待质保期满两年且设备无质量问题后，招标人一次性无息支付剩余5%质保金。

- 工期要求：本项目总工期为20天，自合同签订且现场具备施工条件之日起计算，中标人需在工期内完成扶梯的供货、安装、调试、验收及备案工作，确保设备正常合规启用。

- 具有独立法人资格，营业执照经营范围包含电梯安装、改造、维修或相关特种设备服务项目。

- 持有有效的《特种设备安装改造维修许可证》（电梯类），级别不低于 B 级；若为代理商，需提供产品原厂授权书及原厂资质文件。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

后勤保障处

2026年1月28日