北京市平谷区医院政采办公家具招标参数

一、交货要求

中标方接到甲方订货通知后，按甲方指定时间地点送达货物。

二、产品参数表格（含附件产品）

| 序号 | 项目名称 | 规格（长×宽×高，单位：mm） | 材质详细要求 | 核心工艺及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门更衣柜 | 900×500×1850 | 1. 柜体、柜门：采用优质冷轧钢板，柜体壁厚≥0.8mm，柜门厚度≥1.0mm； 2. 涂层：环保环氧树脂粉末，静电喷涂； 3. 连接件：知名品牌冷轧钢合页、防盗锁具。 | 1. 结构：三门独立设计，每门配备独立锁具，锁芯为铜质，防盗性能好； 2. 内部：配备1块固定层板、2块活动层板，层板厚度≥0.8mm，承重≥30kg，层板高度可调节（调节间距≥30mm）； 3. 工艺：所有边角倒圆处理（半径≥2mm），柜体焊接处无焊渣、毛刺，打磨光滑； 4. 配件：配备透气孔，防止柜内潮湿；底部配备可调节脚垫，调节范围±10mm |
| 2 | 四门更衣柜 | 900×500×1850 | 1. 柜体、柜门：采用优质冷轧钢板，柜体壁厚≥0.8mm，柜门厚度≥1.0mm； 2. 涂层：环保环氧树脂粉末，静电喷涂； 3. 连接件：知名品牌冷轧钢合页、防盗锁具 | 1. 结构：四门独立设计，每门配备独立锁具，锁芯为铜质，防盗性能好；2. 内部：每门配备1块固定层板、1块活动层板，层板厚度≥0.8mm，承重≥30kg，层板高度可调节（调节间距≥30mm）；3. 工艺：所有边角倒圆处理（半径≥2mm），柜体焊接处无焊渣、毛刺，打磨光滑；4. 配件：配备透气孔（直径≥8mm），防止柜内潮湿；底部配备可调节脚垫，调节范围±10mm |
| 3 | 上玻璃下铁文件柜 | 900×400×1850 | 1. 柜体、下柜门：优质冷轧钢板，壁厚≥0.8mm； 2. 上柜门：5mm厚钢化玻璃，透光率≥90%，破碎后呈钝角小颗粒； 3. 涂层：环保环氧树脂粉末，静电喷涂；4. 连接件：知名品牌合页、抽屉导轨、防盗锁具 | 1. 结构：上部为玻璃对开门，下部为铁质对开门，中间配备1个抽屉； 2. 内部：上部、下部各配备2块活动层板，层板厚度≥0.8mm，承重≥25kg，层板调节间距≥30mm；抽屉内部尺寸≥800×350×150mm，导轨为静音三节轨，抽拉顺畅无噪音； 3. 工艺：金属部件焊接牢固，打磨光滑，玻璃与柜体连接紧密，无松动；4. 配件：配备标签槽，方便分类标识；底部可调节脚垫，调节范围±10mm |
| 4 | 全玻璃门文件柜 | 900×400×1850 | 1. 柜体：优质冷轧钢板，壁厚≥0.8mm； 2. 柜门：5mm厚钢化玻璃，透光率≥90%，破碎后呈钝角小颗粒； 3. 涂层：环保环氧树脂粉末，静电喷涂；4. 连接件：知名品牌合页、防盗锁具 | 1. 结构：双玻璃对开门设计，配备全铜锁芯防盗锁具； 2. 内部：配备3块活动层板，层板厚度≥0.8mm，承重≥25kg，层板调节间距≥30mm； 3. 工艺：玻璃边缘抛光处理，无毛刺；金属与玻璃连接采用不锈钢螺丝，牢固可靠； 4. 配件：配备防尘密封条，防止灰尘进入；底部可调节脚垫，调节范围±10mm |
| 5 | 全封闭文件柜 | 900×400×1850 | 1. 柜体、柜门：优质冷轧钢板，柜体壁厚≥0.8mm，柜门厚度≥1.0mm； 2. 涂层：环保环氧树脂粉末，静电喷涂； 3. 连接件：知名品牌合页、防盗锁具 | 1. 结构：双门全封闭设计，配备双锁联动防盗锁具，锁芯为铜质； 2. 内部：配备3块活动层板，层板厚度≥0.8mm，承重≥30kg，层板调节间距≥30mm； 3. 工艺：柜体焊接处采用无缝焊接技术，表面平整，无焊痕； 4. 配件：配备防尘密封条，底部可调节脚垫，调节范围±10mm；侧面预留走线孔（带防尘盖），方便办公设备布线 |
| 6 | 五节柜 | 900×400×2000 | 1. 柜体、抽屉面板：优质冷轧钢板，柜体壁厚≥0.8mm，抽屉面板厚度≥1.0mm； 2. 涂层：环保环氧树脂粉末，静电喷涂； 3. 连接件：知名品牌抽屉导轨、锁具 | 1. 结构：五节抽屉设计，每节抽屉配备独立锁具，可单独锁定，也可联动锁定； 2. 抽屉：内部尺寸≥800×350×120mm，导轨为静音三节轨，抽拉力≤8N，承重≥15kg，抽屉底部加强筋设计，防止变形； 3. 工艺：所有边角倒圆处理（半径≥2mm），抽屉与柜体配合紧密，无晃动； 4. 配件：抽屉配备标签槽，底部可调节脚垫，调节范围±10mm |
| 7 | 电脑桌 | 1200×600×750 | 1. 桌面：优质实木颗粒板（密度≥700kg/m³），厚度≥25mm，表面贴防火板（耐火极限≥30分钟）； 2. 桌架：优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm； 3. 封边：2mm厚PVC封边条，采用热熔胶封边工艺； 4. 连接件：知名品牌螺丝、导轨 | 1. 结构：桌面左侧配备键盘托，右侧配备1个抽屉，下方预留主机放置空间（尺寸≥200×500×450mm）； 2. 桌面：预留走线孔（直径≥50mm，带防尘盖），表面耐刮擦（≥400转无露基材）、耐污性（酱油、酒精擦拭后无残留）； 3. 桌架：采用方形钢管焊接成型，横梁加固设计，承重≥80kg，桌腿底部配备可调节脚垫（调节范围±15mm），防止晃动； 4. 键盘托：抽拉顺畅，承重≥5kg，配备防滑垫；抽屉导轨为静音轨，抽拉无噪音 |
| 8 | 办公桌 | 1200×600×750 | 1. 桌面：优质实木颗粒板，厚度≥25mm，表面贴防火板（耐火极限≥30分钟）； 2. 桌架：优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm； 3. 封边：2mm厚PVC封边条，采用热熔胶封边工艺； 4. 连接件：知名品牌螺丝、合页、导轨 | 1. 结构：桌面下方配备2个抽屉（左侧小抽屉、右侧大抽屉），抽屉带锁具； 2. 桌面：预留走线孔（直径≥50mm，带防尘盖），表面耐刮擦（≥400转无露基材）、耐污性（酱油、酒精擦拭后无残留）； 3. 桌架：方形钢管焊接成型，横梁加固，承重≥80kg，桌腿底部可调节脚垫（调节范围±15mm）； 4. 抽屉：大抽屉内部尺寸≥500×500×150mm，小抽屉内部尺寸≥200×500×150mm，导轨为静音三节轨，抽拉顺畅，承重≥15kg |
| 9 | 电脑椅 | 座高450-550mm，座宽≥480mm，座深≥450mm | 1. 椅面、椅背：优质透气网布（断裂强力≥150N），内部填充高密度海绵（密度≥30kg/m³）； 2. 椅架：优质铝合金，表面阳极氧化处理； 3. 气压杆：SGS认证三级气压杆，承受压力≥150kg； 4. 脚轮：PU静音万向轮 | 1. 功能：可五角旋转（360°），座高可调节，椅背可后仰调节（角度范围90°-135°），配备可调节腰托（上下调节范围≥50mm）和头枕（上下调节范围≥80mm）； 2. 结构：椅背与椅座连接牢固，无晃动，最大承重≥150kg； 3. 舒适度：座面、椅背贴合人体曲线，海绵回弹性好； 4. 脚轮：滚动噪音≤30dB，不损伤地面，承重≥50kg/个 |
| 10 | 药房发药专用椅 | 座高800mm（可调节±50mm），座宽≥450mm，座深≥420mm | 1. 椅面、椅背：优质PU皮（耐磨度≥50000次），内部填充高密度海绵（密度≥35kg/m³）；2. 椅架：优质实木（橡木/胡桃木），含水率8%-12%；3. 升降机构：不锈钢液压升降杆 | 1. 结构：靠背与椅面分离设计，靠背高度≥900mm，配备木质扶手（高度650-700mm）；2. 功能：座高可液压升降（调节范围750-850mm），底座固定（配备防滑橡胶垫），防止滑动；3. 工艺：实木表面打磨光滑，涂环保清漆，纹理清晰；PU皮与海绵贴合紧密，无起皱、脱胶；4. 舒适度：座面承重≥120kg，海绵回弹性好，久坐不变形 |
| 11 | 值班室上下床 | 1900×900×1900 | 1. 床架：优质冷轧方管（40×40mm，壁厚≥1.2mm）；2. 床梁：优质冷轧方管（50×30mm，壁厚≥1.5mm）；3. 床板：优质实木多层板（厚度≥15mm）；4. 涂层：环保环氧树脂粉末，静电喷涂 | 1. 结构：上下床设计，配备可拆卸护栏（高度≥300mm，间距≤120mm），防止坠落；配备优质爬梯（踏步间距250-300mm），踏步防滑处理；2. 承重：上床承重≥120kg，下床承重≥150kg，床架静载试验后无永久变形；3. 工艺：所有焊接处无焊渣、毛刺，打磨光滑；床板与床架连接牢固，无晃动；4. 配件：床脚配备防滑橡胶垫，防止滑动并保护地面；护栏可拆卸，方便搬运 |
| 12 | 单人床 | 2000×1200×500（床高） | 1. 床架：优质冷轧圆管（直径50mm，壁厚≥1.2mm）；2. 床梁：优质冷轧方管（50×30mm，壁厚≥1.5mm）；3. 床板：优质实木多层板（厚度≥15mm）；4. 涂层：环保环氧树脂粉末，静电喷涂 | 1. 结构：单层床设计，床架采用三角加固结构，增强稳定性；2. 承重：整体承重≥150kg，床板承重≥120kg，无永久变形；3. 工艺：圆管表面光滑，无毛刺；焊接牢固，打磨平整；床板与床架采用螺丝固定，可拆卸；4. 配件：床脚配备防滑橡胶垫，防止滑动并保护地面；床侧配备2个挂钩，方便挂放物品 |
| 13 | 床垫 (棕垫） | 2000×1200×80 | 1. 芯材：优质天然棕丝（无杂质、无霉变），经高温杀菌处理； 2. 面料：纯棉透气面料（密度≥200根/10cm）； 3. 胶粘剂：环保水性胶粘剂，无甲醛释放 | 1. 规格：厚度80mm，误差≤±3mm，尺寸与单人床匹配； 2. 性能：软硬适中（硬度值40-60HA），回弹性好（压缩率25%时回弹率≥75%），无异味； 3. 工艺：面料与芯材贴合紧密，针脚均匀（针距≤10mm），无跳线、脱线； 4. 环保：甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合GB 18587-2017标准 |
| 14 | 圆凳 | 座面直径≥320mm，座高450-480mm | 1. 座面：优质PP塑料或木制板材； 2. 支架：优质冷轧钢管（直径25mm，壁厚≥1.0mm）； 3. 脚套：防滑橡胶 | 1. 结构：四角支架设计，支架底部呈梯形展开，增强稳定性； 2. 性能：座面承重≥120kg，支架无永久变形； 3. 工艺：座面表面光滑，无毛刺、气泡；支架焊接牢固，表面喷塑处理，防锈耐腐蚀； 4. 配件：脚套与支架连接紧密，防止脱落，滚动噪音≤20dB |
| 15 | 办公椅（普通） | 座宽≥450mm，座深≥420mm，座高450-480mm | 1. 座面、椅背：优质网布（透气率≥80%）； 2. 椅架：优质冷轧钢板，表面静电喷涂； 3. 脚架：四星脚，冷轧钢板成型。 | 1. 结构：椅背与座面一体化设计，椅背高度≥900mm，配备简易扶手（高度650mm）； 2. 功能：座高可手动调节（调节范围450-480mm），可轻微后仰（角度≤10°）； 3. 性能：整体承重≥120kg，椅背抗压强度≥500N； 4. 工艺：网布与椅架连接牢固，无松动；脚架底部配备防滑橡胶垫，防止滑动 |
| 16 | 候诊椅（2人位） | 总长1200mm，座宽≥550mm/位，座高450mm，椅背高900mm | 1. 椅架、扶手：优质不锈钢（304材质，厚度≥1.2mm）； 2. 座垫、靠垫：优质PU皮（耐磨度≥50000次）+高密度海绵（密度≥30kg/m³）； 3. 脚套：防滑橡胶 | 1. 结构：每位两侧配备不锈钢扶手，两侧配备靠墙扶手； 2. 性能：单座承重≥120kg，整体承重≥480kg，椅架无永久变形； 3. 工艺：不锈钢表面抛光处理，无划痕、锈蚀；PU皮与海绵贴合紧密，无起皱、脱胶； 4. 配件：座垫、靠垫可拆卸清洗；脚套防滑耐磨，保护地面。 |
| 17 | 候诊椅（3人位） | 总长1800mm，座宽≥550mm/位，座高450mm，椅背高900mm |  |  |
| 18 | 候诊椅（4人位） | 总长2400mm，座宽≥550mm/位，座高450mm，椅背高900mm |  |  |
| 19 | 保密柜 | 900×400×1850mm 柜体壁厚≥1.0mm， 柜门≥1.2mm | 1. 柜体、柜门：采用优质冷轧钢板，柜体壁厚≥1.0mm，柜门厚度≥1.2mm，关键部位（锁具周边、柜门边缘）加厚至1.5mm； 2. 涂层：环保环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度60-80μm，符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）标准； 3. 锁具：国家认证三级保密锁，支持密码+指纹双重认证，配备应急机械钥匙，锁芯防钻、防撬； | 1. 成型工艺：柜体整体折弯成型，柜门采用加强筋加固设计，柜门与柜体间隙≤0.5mm，具备防撬密封边；2. 焊接工艺：采用无缝焊接技术，焊接处经打磨抛光处理，无焊渣、毛刺，耐盐雾试验≥72小时无锈蚀； 3. 安全工艺：锁具周边配备防钻钢板（厚度≥3mm），柜体底部预留固定孔，可与地面螺栓固定防移动； 4. 功能工艺：具备密码错误3次锁定（锁定时长≥5分钟）、指纹识别失败5次声光报警（报警音量≥80dB）功能，内置微型防潮除湿装置，湿度≥60%自动启动； 5. 细节工艺：外露边角倒圆处理（半径≥2mm），配备隐藏式拉手，避免磕碰，柜体侧面预留带防尘盖的通风孔 |
| 20 | 会议桌 | 常规款：1800×800×750；定制款：2400×1000×750、3000×1200×750（按需定制）； 尺寸偏差≤±2mm， 对角线偏差≤±3mm， 桌面平整度≤0.5mm/m | 1. 桌面：采用优质实木颗粒板（密度≥750kg/m³），厚度≥25mm，表面贴防火板（耐火极限≥45分钟，耐磨转数≥600转）； 2. 桌架：优质冷轧钢板（厚度≥1.5mm），采用50×50mm方形钢管； 3. 封边：2.5mm厚PVC封边条，全自动热熔胶封边工艺，胶层均匀，封边与板材缝隙≤0.1mm； 4. 连接件：采用知名品牌重型拆装连接件、加强型合页（开启寿命≥10万次）、静音导轨（抽拉寿命≥5万次）； 5. 辅助材质：桌下走线槽采用ABS环保塑料（耐冲击强度≥25kJ/m²） | 1. 成型工艺：桌面整体压贴成型，无分层起鼓；桌架一体焊接成型后整体酸洗磷化处理，桌架与桌面采用隐藏式螺栓连接，结构稳固无晃动； 2. 表面工艺：金属桌架经脱脂、酸洗、磷化三道预处理后静电喷涂，涂层厚度60-80μm，附着力达1级，耐盐雾试验≥72小时无锈蚀；桌面防火板哑光处理，耐污性强（酱油、酒精、碘伏擦拭无残留）； 3. 功能工艺：桌面预留2个直径≥50mm带防尘盖的走线孔，桌下配备隐藏式走线槽（尺寸≥50×30mm）；可按需选配1-2个隐藏式附柜（内置抽屉，承重≥20kg）； 4. 细节工艺：所有外露边角倒圆处理（半径≥2mm），桌腿底部配备可调节脚垫（调节范围±15mm），适配不同地面平整度 |

三、资质要求

投标人须是政采平台名单内的供货商。

四、合同期限

本项目合同期限为3年，自合同签订之日起计算；合同到期后因甲方招标原因未签订新的采购合同，中标单位无条件继续为甲方服务，直到甲方完成招标后终止合作。