床边超声仪参数

一、技术参数：

- 用途：用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

- ≥15.6英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170°

- ★主机内置相同大小探头接口2个

- 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像

  - 组织特异性成像

  - 多角度空间复合成像技术，3档可调

  - 斑点噪声抑制成像，7档可调

  - 5B图像偏转，5档可调

  - 6TGC8段、LGC8段

- M型成像模式

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多模式）

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

  - ★立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果

  - 取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、连续多普勒

  - 自动计算心动周期

  - PW最大速度720cm/s;CW最大速度3800cm/s6.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

- 穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

- ★造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头

- 超声教学助手

- 应变式弹性功能

- 测量分析和报告

  - ★常规测量软件包，包括距离、角度、深度、面积、角度等，腹部、浅表肌骨、肺部等部位测量

  - 血管内中膜自动测量：可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

  - 产科自动测量：支持 BPD， HC， OFD， FL， AC， HUM。自动测量≥ 6 项胎儿 发育评估指标

  - 胎儿颈项透明层自动检测与测量技术

- ★自动B线检测

  - 电影回放及原始数据处理电影回放

  - 所有模式下支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟

  - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 信息管理与存储

  - 内置超声工作站，支持同步存储

  - 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 连通性1.主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口、

DICOM3.0系统

二、物理参数：

1.无

三、电气参数：

1.无

四、功能参数：

无

五、需配置设备附件：

1.主机1套

2.凸阵探头1把，频率范围：1.5-6.0MHz

3.线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz

4.相控阵探头1把，频率范围：1.5-4.0MHz

3.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

4.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费.

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。