洗板机参数

- 一、技术参数：

1、清洗排数设置：可以在1排—12排任意设置；

2、★浸泡时间可调功能：在0-24小时范围内可任意可调；

3、平均注液量：酶标板中各孔之间清洗液平均注液量≤±1.5％；

4、★洗液残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量≤0.7ul/孔；

5、注液量重复性：酶标板每排清洗注液重复性（CV）应不大于1%；

6、★注液量可调功能：每孔的注液量在0µl-12500µl范围内连续可调，步进1ul；

7、洗板循环次数可调功能：1次—250次范围内设置；

- 二、物理参数：

无

- 三、电气参数：

1.220V通用电源

- 四、功能参数：

1、洗板选择：可以按照每排8孔或每排12孔的方式清洗96孔（或48孔）酶标板；

2、储存用户程序：仪器具有预先存储程序的功能，最多可储存500个洗板程序；

3、振板功能：振板时间可在0-86400秒内可调，步进1秒；振板强度1-5级可调；

4、换液（预洗）功能：换液（预洗）时间在0秒-600秒范围内设置，步进1秒；

5、洗板过程提示功能：洗板过程中可以显示剩余清洗次数、排数以及漂洗剩余时间；

6、洗板注液速度：一块整板（96孔）注液时间不大于45秒；

7、适用板型：平底、V型底、U型底酶标板；

8、单吸液功能：仪器具有单吸液（不注液）功能，吸液时间在0.1-120s范围内可调，步进0.1s；

9、洗液通道选择功能：仪器具有三种洗液通道和蒸馏水清洗通道可供选择。

10、采用国际上最先进的无正、负压技术开发的新型洗板机无正负压冲洗系统（洗液管路和废液管路分开，减少交叉污染）；

11、仪器具有自身管路的冲洗功能，冲洗时间可在0秒-600秒内设置，步进1秒，减少了使用中因洗液结晶造成的堵塞；

12、仪器具有两点吸液功能，且两点间距可调，两点间距可在0-89范围内设置，步进1；

13、仪器具有孔底漂洗功能：漂洗时间在0s-99s范围内设置，步进1s；

14、防溢液功能：当设置防溢液功能时，过量注入的多余洗液会自动被吸走；

15、★具有洗板机软件著作权证书；

- 五、需配置设备附件：

无

- 售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。