光子治疗仪参数

技术参数：

- 光源材料：半导体固态光源，点阵芯片集成式；

- 峰值波长：红光：640±10nm；蓝光：460±10nm；黄光：590±10nm；

- *光功率密度：红光：≥1200mW/cm2；蓝光：≥1200mW/cm2；黄光：≥300mW/cm2；

- 光功率变化率：≤3%；

- 照射治疗模式：持续、脉冲照射治疗可选

- 定时时间： 0min～99min 连续可调；误差：±5%以内；

- 剂量≥5挡可调；

- 彩色液晶触摸屏≥6英寸；

- 蓝光和红光可根据预设时间自动切换；

- 温升≤3℃@红／蓝光在距离光杯口平面 15cm 处、室温26℃、单次照射15min、光功率密度41mW/cm2；

- *最大治疗深度：≥10cm

- *最大治疗面积：红蓝黄≥2300cm2；

- 光杯口平面面积：≥540cm2；

- 光源模块平面可旋转、光源模块间弧度可调；

- 具备电动升降装置；

- 具备病人信息管理系统，可记录病人治疗信息；、

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。