听力筛查仪参数

- TEOAE瞬态诱发性耳声发射

- 刺激声：非线性点击序列

- 刺激声音量：70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异

- 点击率：约60 Hz 频率范围：1.5 到4.5 kHz

- 显示：统计波形、测量进度、TEOAE 检测水平、噪音音量

- 尺寸：89.4 mm 内置扬声器

- 患者内存容量：最多250 名患者

- 测试内存容量：最少500 个测试

- 实时时钟：集成的实时时钟。连接后，该时钟会自动与个人计算机时钟同步；精确度：最大偏差为12 分钟/ 年

- 标准：耳声发射：EN 60645-6，2 型；

- 患者安全： EN 60601-1；

- 电源电压：正常为3.70 V，最大为4.20 V，最小为3.20 V 电池类型：可充电锂电池3.7 V/1800 mAh (6.7 Wh)，完全充满

- 接口类型：USB 2.0，全速USB

- 输入电压：5 V 直流电±5%

- 连接AccuScreen时的最大功耗：5 VA （5 V，1.0 A）

- 没有连接AccuScreen时的最大功耗：0.25 VA （5 V，50 mA）

- 输入电压/ 范围：100 – 240 V 交流电，50 – 60 Hz

- 圆柱形状：4 种尺寸(3.7 – 5 mm)

- 树形尖端：1 种尺寸(4 – 7 mm)

- 泡沫型尖端：1 种尺寸(13 mm)

- 运输与存放环境：温度范围：-20 – +60°C (-4 – 140 °F)

- 湿度范围：20-80 % 相对湿度，不结露气压500 hPa到1060 hPa

- 工作环境OAE：工作模式：连续温度范围：10 – 40°C (50 – 104°F)

- 湿度范围：30-80 % 相对湿度，不结露气压600 hPa到1060 hPa< 20 秒。

- 主机尺寸：202 x 73 x 30 mm (8 x 2.8 x 1.2 in)，

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。