中药柜：由横7个斗，竖8个斗组成，其中49个小斗，底层4个大斗，小斗每个装3味药，大斗每个装2味药，一个柜子可以放155种药，需2组柜子并排摆放，共可放310种药，顶层可设存放药品的空间，用可以左右推拉的玻璃门封住。

中药台：由横8个斗，竖4个斗组成，两面相对摆放，共64个斗，均为大斗，每斗装2味药，一个台子可以放128种药。

中药柜：小斗长宽高：18*17*12.5cm

大斗长宽高：35.5*26.5*13cm

中药台：大斗长宽高：30.5*25.5*13cm

木头厚度：1.1-1.5cm

要求：榫卯结构，建议使用坚固的木材，最好每个斗子后面插槽均都多出一段（类似防药斗掉落的保护装置），以防抽出药斗过多时，整个药斗掉落，砸伤调剂人员，表面涂漆，要求环保材料，不要有刺激性异味。