病理显微镜参数

- 一、技术参数：

1.机身：显微镜控制可通过显微镜机身控制键控制，非外接式硬件控制

2.★光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45毫米

3.物镜转盘：6-7位电动编码物镜转换器，要求具有识别功能，物镜转盘控制为非外接式控制

4.调焦：调焦旋钮高度可调，调焦与X-Y调节全对称,要求具备5档调焦

5.照明装置：LED照明，柯勒照明系统，智能光源，智能式光路控制，亮度记忆功能。不同放大倍数自动调节光强度。

6.滤色片：日光平衡滤色片，中灰滤色片

7.载物台超硬浅色镀陶瓷载物台，可将操作杆左右手更换，可旋转

8.样夹：可单手操作样夹

9.★观察镜筒：宽视野目镜筒，能100%分光；FOV≥25mm。观察角度可以调节

10.★聚光镜：智能自动聚光镜，自动识别物镜并调整，当做DIC或者相差观察时，聚光镜里面的棱镜和相差环自动转换，保证全自动的DIC和全自动的相差观察

11.目镜10X宽视野目镜，视野数≥25mm

12.★物镜：高级平场半复消色差物镜（具有明场，荧光及相差功能）

13. 5X；10X；20X；40X；100X

14.★图像分析软件：同显微镜同品牌，软件可控制显微镜和CCD，图像优化处理，图像调节，自动添加标尺，面积长度测量等功能。可以连接电脑，用电脑控制显微镜。实现荧光灰度测量功能，实现不同荧光通道叠加等功能，进行荧光定量分析。

- 二、物理参数：

1.长*高*宽：均小于500mm即可

三、电气参数：

1.环境温度：15℃～30℃

2.相对湿度：5-65%

3.工作电压：90~230V、50Hz

四、功能参数：

无

五、需配置设备附件：

1、显微镜主机	1台

2、电源线	1个

3、说明书	1本

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

- 质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

- 保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。