设备技术参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 国产工控主机；内存：≥8GB；硬盘：≥256GBSSD；显示输出：VGA、HDMI。 |
| 2 | 软件模块 | 自助机具备自助挂号、预约挂号、预约取号、自助缴费、报告打印、凭条补打、电子发票打印模块。满足与现有自助机系统无缝对接，涉及接口费用由中标方承担。 |
| 3 | 显示模块 | 液晶尺寸≥32.0"，显示比例：16:9，触摸屏接口：USB，触摸响应时间≦14ms,最佳分辨率≥1920x1080@60Hz，对比度相当或优于1200:1；视频输入接口:VGA\HDMI；触摸屏类型:投射式防暴电容屏；触屏接口：USB；触摸屏硬度≥6H;触击测试≥50,000,000次。 |
| 4 | 社保卡读卡器 | 插卡方式：半插卡式；卡片规格：宽53.92～54.18mm，长85.47～85.90mm，厚度0.76～1mm,出厂标准0.76mm；寿命：微动开关≥50万次，IC卡下压装置和IC卡触针≥30万次；错误概率：标准IC卡读写卡出错概率小于1/1000。 |
| 5 | 条形码扫码模块 | 识读模式：CMOS；识读精度：≥10mil；识读景深：0mm~100mm；带蜂鸣器提示。 |
| 6 | 身份证读卡器 | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准；适用于多种平台；阅读距离：0-3cm；读卡速度：<1s。 |
| 7 | 凭条打印模块 | 打印方式：行式热敏,打印密度：≥8点/mm,打印速度：≥150mm/s,纸宽：79.5±0.5mm,纸处理方式：自动切纸,纸仓宽度：≥80mm,支持防堵功能，支持蜂鸣器。 |
| 8 | 报告打印模块 | 行式热敏打印；分辨率：≥200DPI；打印宽度：需支持210mm；纸张：宽150～216mm，厚0.06～0.15mm，卷纸直径不小于180mm；打印速度：不低于150mm/s；进纸方式：需支持自动吸纸；切纸方式：全切/半切；切刀寿命：≥100万次；打印寿命：≥100km,单点发热次数5000万次；打印监控：需支持缺纸、取纸、黑标定位、纸将尽状态实时检测；工作电压：DC24V，2.5A。 |
| 9 | 通信接口 | 需支持6个RS232、8个以上的USB接口。 |
| 10 | 灯带提示 | 需支持对各读卡口，出纸口等，提供灯带提示，提示用户，注意相应出入口的闪烁显示。 |
| 11 | 电磁门锁 | 需支持RFID电磁门锁，保证专用门禁卡才可以打开机柜前后柜门 |
| 12 | 远程开关机模块 | 需支持远程开关机，管理人员可以通过管理后台，对单台或者批量设备进行远程开关机操作（不是休眠）。 |
| 13 | 语音提示模块 | 需支持语音提示能力，当检验报告出纸时，可以支持声光提示。提示内容：您的报告已打印，请尽快取出。 |
| 14 | 可控氛围灯带 | 需支持机身可控氛围灯带，当设备出现如打印机故障，缺纸等状态时，机身的氛围灯（非功能模块）带显示为红色异常状态。当机器恢复正常工作状态时，机身氛围灯带可显示为正常工作状态。 |
| 15 | 医保自动升级功能 | 医保模块，支持自动升级能力。当医保平台升级时，可以支持所有自助机的医保自动升级功能。 提供相应的官方证明材料，如软件著作权、实用新型证明、发明专利等 |
| 16 | 电源模块 | 直流输出范围12V,0～8.5A；输出电压精度±1%；纹波120mVp-p；效率88%；输入电压范围85～264VAC/120～373VDC；输入浪涌电流冷启动,230V时为50A；电压调整范围10.2～13.8V；启动上升保持时间230VAC满载时500ms,30ms,55ms/115VAC满载时500ms,30ms,10ms；漏电流<0.75mA/240VAC；过载保护过电流点在110%～150%，自动检测,自动复原；过电压保护13.8～16.2V时关断输出电压,重启复原。 |
| 17 | 漏电保护 | 漏电保护器+船型开关；主要功能：过载、短路、剩余电流动作；机械寿命：≥20000次；电气寿命：≥10000次。 |
| 18 | 功放音响 | 内置专业功放电路板，采用双立体声输出架构； 适配负载为阻抗 8Ω、额定功率 10W 扬声器； 语音播放音质清晰，可稳定输出语音提示，实现对现场操作人员的清晰操作引导。 |
| 19 | 服务要求 | 质保五年 |